Индивидуальный предприниматель Пузака В.Н.

| Заказчик: администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | Муниципальный контракт № 12 от 30 августа 2023 года |
| --- | --- |

ЗДВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗДВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2023 г.

Индивидуальный предприниматель Пузака В.Н.

| Заказчик: администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области | Муниципальный контракт № 12 от 30 августа 2023 года |
| --- | --- |

ЗДВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗДВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

1.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения	8

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения	9

2.1.	Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий	9

2.1.1.	Положение Здвинского сельсовета в системе расселения Здвинского района Новосибирской области	9

2.1.2.	Природно-ресурсный потенциал территории поселения	10

2.1.3.	Демографическая ситуация	19

2.1.4.	Экономический потенциал	22

2.1.5.	Объекты социальной инфраструктуры	24

2.1.6.	Объекты транспортной инфраструктуры	31

2.1.7.	Объекты инженерной инфраструктуры	34

2.1.8.	Жилищный фонд	38

2.2.	Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения	38

2.2.1.	Объекты культурного наследия	39

2.2.2.	Особо охраняемые природные территории	40

2.2.3.	Объекты специального назначения	40

2.3.	Выводы	40

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий	42

4.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения	43

5.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района	45

6.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	47

6.1.	Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны	47

6.2.	Инженерное обеспечение территории	49

6.3.	Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций	50

6.3.1.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

6.3.2.	Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Здвинского сельсовета	54

6.3.3.	Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов	55

6.3.4.	Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Здвинского сельсовета	59

6.4.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	59

6.4.1.	Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Здвинского сельсовета	60

6.4.2.	Организационные решения	61

6.4.3.	Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий	62

6.4.4.	Противопожарное водоснабжение	63

6.4.5.	Требования пожарной безопасности к пожарным депо	65

6.4.6.	Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки	66

6.5.	Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте	67

6.5.1.	Определение частоты возникновения инициирующих событий	67

6.5.2.	Оценка степени риска	67

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы Здвинского сельсовета, или исключаются из его границ	69

8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)	139

8.1 Развитие планировочной структуры	139

9. Основные технико-экономические показатели	140

Введение

В соответствии с градостроительным законодательством генеральный план Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области является документом территориального планирования муниципального образования.

Основной целью территориального планирования Здвинского сельсовета является определение назначения территорий Здвинского сельсовета исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Новосибирской области, Здвинского района и Здвинского сельсовета.

Генеральный план разработан ИП Пузака В.Н. по заказу Администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области в соответствии с муниципальным контрактом № 12 от 30 августа 2023 года

Нормативно-правовая база

Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом Здвинского сельсовета, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Здвинского сельсовета.

Состав, порядок подготовки документа территориального планирования определен Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

Структура текстовой части генерального плана Здвинского сельсовета определена согласно действующему законодательству и включает в себя:

- Том 1. Положение о территориальном планировании.

- Том 2. Материалы по обоснованию.

Состав материалов по обоснованию

В настоящем томе представлены материалы по обоснованию, которые в соответствии с частью 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации включают в себя:

1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения (раздел не приводится, поскольку Здвинский сельсовет не является историческим поселением федерального значения, историческим поселением регионального значения).

Этапы реализации генерального плана:

- исходный срок – 2023 г.;

- 1 очередь – до 2031 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Список принятых сокращений

МО		муниципальное образование

МКОУ	муниципальное казенное образовательное учреждение

ФАП		фельдшерско-акушерский пункт

д.		деревня

пос.		поселок

а/б		асфальтобетон

СТП		схема территориального планирования

СОШ 	средняя общеобразовательная школа

ВЛ		высоковольтная линия

ПС		подстанция

МКУК	муниципальное казенное учреждение культуры

МНГП	местные нормативы градостроительного проектирования

ЦРБ		центральная районная больница

НСО		Новосибирская область

ЦБС		центральная библиотечная система

СДК		сельский дом культуры

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

При разработке генерального плана Здвинского сельсовета необходимо учитывать сведения о документах стратегического планирования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения (пп. 1 п. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ).

Перечень документов стратегического планирования предусматривающих создание объектов местного значения, отражен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Перечень документов стратегического планирования предусматривающих создание объектов местного значения

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Здвинском районе Новосибирской области на 2021-2023 годы» | Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области от 08.04.2021 № 69-па |
| 2 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений и гражданских инициатив в Здвинском районе Новосибирской области на 2020 - 2024 гг.» | Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области от 25.02.2020 № 34-па |
| 3 | Стратегия социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года | Решение Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области от 19.12.2019 № 262 |
| 4 | Прогноз социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Постановление администрации Здвинского района Новосибирской области от 14.11.2022 № 456-па |
| 5 | Схема территориального планирования Здвинского района | Решение Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области от 22.11.2013 № 49 |
| 6 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2017-2020 и на период до 2025 года | Постановление администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 11.04.2017 № 21-па |
| 7 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2016-2025 годы | Постановление администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 22.09.2016 № 42 |
| 8 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2019-2034 годы | Решение 66 сессии Совета депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 12.07.2019 г. № 242 |
|  | Прогноз социально-экономического развития Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | Постановление администрации Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 15.11.2022 № 161 |
|  | Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года | Постановление правительства Новосибирской области №105-п от 19.03.2019 |

- Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения

  - Анализ использования территорий поселения и возможных направлений развития этих территорий

    - Положение Здвинского сельсовета в системе расселения Здвинского района Новосибирской области

Здвинский район расположен на юго-западе Новосибирской области. Граничит с Убинским, Доволенским, Краснозёрским, Карасукским, Баганским, Купинским и Барабинским районами области. Территория района по данным на 2016 год — 497,16 тыс. га, в том числе сельхозугодья — 410,2 тыс. га (83 % всей площади).

В состав Здвинского муниципального района входят 14 муниципальных образований:

Алексеевский сельсовет;

Верх-Каргатский сельсовет;

Верх-Урюмский сельсовет;

Горносталевский сельсовет;

Здвинский сельсовет;

Лянинский сельсовет;

Нижнеурюмский сельсовет;

Нижнечулымский сельсовет;

Новороссийский сельсовет;

Петраковский сельсовет;

Рощинский сельсовет;

Сарыбалыкский сельсовет;

Цветниковский сельсовет;

Чулымский сельсовет.

Здвинский район развивается как сельскохозяйственный.  Производителями сельскохозяйственной продукции в районе являются 12 сельскохозяйственных предприятий, 18 крестьянских (фермерских) хозяйств и 6317 личных подсобных хозяйств.

Здвинский район обладает большим водным пространством. На его территории имеется много озер, наиболее крупными являются: Сартлан, Урюм, Малые Чаны; протекают реки Каргат, Чулым.

Здесь открыто более 200 археологических памятников, один из крупнейших - Чичабург, уникальный центр предскифского времени, кроме того, находятся пять памятников природы областного значения: «Остров Голинский», «Михайловский рям», «Болото Большое займище», «Баганское займище», «Грива Верткова»; два заказника: «Здвинский» и «Чановский».

Район имеет богатые возможности для развития любительского рыболовства, охоты и туризма.

Здвинский сельсовет Здвинского района расположен в Барабинской низменности на реке Каргат, в 280 километрах к юго-западу от Новосибирска, в 80 километрах к югу от города Барабинск, который имеет железнодорожную станцию на Транссибирской магистрали и рядом с которым проходит федеральная автомобильная дороги Р 258 «Байкал».

Площадь поселения составляет 3001,31 га.

Здвинский сельсовет обладает достаточными возможностями развития экономики, природными ресурсами, трудовым, производственным потенциалом.

Перечень муниципальных образований в составе сельсовета, а также территория муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Количество населенных пунктов – 1:

- село Здвинск.

Населенные пункты застроены деревянными, кирпичными одноэтажными зданиями и сооружениями. Территория муниципального образования электрифицирована и телефонизирована.

    - Природно-ресурсный потенциал территории поселения

Климат

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Здвинского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождении циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского сельсовета относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Здвинского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3. Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

В поселении хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна. Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15ْ С. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15ْ С. В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188, 86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Здвинского сельсовета могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Геологическое строение

Инженерно-геологические условия на территории поселения обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включается: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

Геологическое строение изучено до глубины 2000 м. На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины.

Современные и четвертичные отложения на территории сельсовета имеют ограниченное распространение вдоль реки Карапуз и оз. Сартлан, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м. Современные верхнечетвертичные аллювиальные отложения поймы и надпойменных террас реки Чулым (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м., чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м. Засоленная заболоченная лесостепь (Центральная Бараба) представлена засоленными торфяно-болотными и луговыми почвами. Значительные площади заняты плодородными лугово-черноземными почвами. Преобладают черноземы, солонцы, засоленные почвы и солончаки. Меньшие площади занимают лугово-черноземные почвы. Для поселения заболоченной засоленной лесостепи характерны солонцы. Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Здвинский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западносибирского сложного артезианского бассейна.

Гидрология

Подземные воды в поселении изучены на глубину около 1100 м (максимальная). До этой глубины выделяется ряд водоносных горизонтов и комплексов. Перспективными для централизованного водоснабжения являются водообильные пресные или маломинерализованные (до 3 г/л) водоносные горизонты атлымской, ипатовской и покурской свит. На всей территории сельсовета они при вскрытии скважинами самоизливаются.

Вышезалегающие водоносные горизонты в четвертичных, неогеновых и палеогеновых отложениях имеют изменчивую, преимущественно повышенную минерализацию, невысокую водообильность и могут использоваться лишь для мелкого хозяйственного водоснабжения.

В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут.

По суммарному модулю прогнозных ресурсов пресных и маломинерализованных (до 1.5 г/л) подземных вод (на I кв. площади) выделяются 3 гидрогеологических района, с разными условиями централизованного водоснабжения. На большей территории Здвинского сельсовета условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; модули ресурсов соответственно составляют 1-2 и 0,5-1 л/(с* км2), возможная производительность водозаборов групп скважин за счет подземных вод атлымской свиты или меловых отложений - до 30-35 тыс.м3/сут.

Скважинами эксплуатируются горизонты атлымской, чеганской свит палеогена и меловых отложений. Наиболее перспективен атлымский водоносный горизонт на глубине 200—300 м. Мощность слоя 25—62 м. Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается в интервале от 10—22 м от поверхности земли.

Горизонт чеганской свиты распространен на глубине 270—340 м. Мощность его увеличивается в восточном направлении до 30 м и более. Удельный дебит скважин из атлымского и чеганского водоносных горизонтов 0,1 —1,6 л/с, редко — более. Максимально возможный дебит скважин 5—20 до 30 л/с. При значительной потребности воды целесообразна их совместная эксплуатация. Минерализация до 1 г/л.

На базе подземных вод палеогеновых отложений, балансовые запасы которых значительны и имеются дальнейшие перспективы увеличения, можно организовать крупное централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов не только этой зоны, но и сопредельных территорий к западу, находящихся в менее благоприятных гидрогеологических условиях.

Значительные ресурсы подземных вод можно использовать для орошения засушливых земель, без ущерба для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эксплуатация подземных вод ведется повсеместно на неутвержденных запасах.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия на территории Здвинского сельсовета обусловлены особенностями взаимодействия геологической среды с другими средами, которые проявляются в форме экзогенных геологических процессов. При оценке этих процессов важно знать, где, как, с какой интенсивностью и какие входы литосистемы взаимодействуют с элементами других систем. Знание набора взаимодействий, интенсивности и вклада каждого взаимодействия, характера и скорости изменения отношений, свойств и структуры геологической среды, обусловленных взаимодействиями с другими средами, дает надежную основу для понимания экзогенных геологических процессов и их количественного прогноза.

Инженерно-геологические условия определяют как совокупность геологической обстановки, имеющей значение для проектирования, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. В число компонентов инженерно-геологических условий включаются: характер пород, условия их залегания и распространения в земной коре, гидрогеологические условия, влияющие на состояние и устойчивость пород, современные геологические процессы, как природные, так и вызванные инженерной или вообще хозяйственной деятельностью человека, влияющие на выбор места для строительства, конструкцию сооружения и методы производства строительных работ.

На дне впадины, занятой Барабинской низменностью, наблюдаются две ступени. Первая пониженная ступень ограничивается горизонталями ПО—120 м и занимает юго-западную часть низменности. Вторая — более высокая — примыкает на востоке к Приобскому плато.

На размытой поверхности миоцена здесь лежат супеси, суглинки, мергели плиоцена, содержащие большое количество солей. Это по преимуществу озерные осадки. Мощность их до 50 м; она больше в западной части впадины. Нижнечетвертичные отложения с Elephas aNtiquus песчаные и галечные имеют большую мощность на северо-западе. Среднечетвертичные осадки озерного и речного происхождения распространены повсеместно, особенно большой мощности (до 70 м.) они достигают на востоке.

Современные и четвертичные отложения в Здвинском сельсовете имеют ограниченное распространение в северной, северо-восточной части, за исключением верхнечетвертичных субаэральных покровных отложений (Q III), залегающих сплошным чехлом на всей остальной территории. Мощность последних обычно не превышает 1-3 м. (QIII-IV) представлены чередованием супесей, песков, суглинков. Мощность их меняется от 1-3 до 10 м, чаще не превышает 5 м. В разрезе преобладают суглинки. Супеси и пески встречаются очень редко. Мощность последних обычно не превышает 2 м.

Верхненеогеновые отложения. Верхнеплиоценовые отложения кочковской свиты имеют повсеместное распространение на территории Здвинского сельсовета и делятся на две подсвиты. Верхняя верхнекочковская (N2kc2) представлена глинами, суглинками тяжелыми желто-бурыми, серыми, буровато-серыми мощностью, в основном, от 5 до 15м. Нижняя подсвита (N2kc1), залегающая на глубинах от 14 до 38 м, сложена песками серыми, тонко и мелкозернистыми. Мощность отложений колеблется от 8 до 20 м, чаще 10-15м.

Нижненеогеновые отложения. Среднемиоценовые отложения таволжанской свиты распространены на описываемой территории повсеместно. Они залегают на глубинах 25-50 м. Представлен разрез глинами серыми, зеленовато-серыми большей частью плотными, линзами песков серых, голубовато-серых тонко- и мелкозернистых. Мощность песчаных прослоев 4-10 м. Общая мощность осадков по площади колеблется в пределах 10-30 м.

Палеогеновые отложения. Верхнеолигоценовые отложения журавской свиты, имеющие на данной территории повсеместное распространение, залегают на глубинах от 100 до 140 м и представлены переслаиванием глин, алевритов, тонко-мелкозернистых песков.

Нижне-среднеолигоценовые отложения новомихайловской свит (P3№m) вскрываются на глубинах 140-180 м и представляют собой водоупорную толщу глин с редкими линзами песков и алевритов, мощность которых достигает 10 м. Общая мощность отложений свиты изменяется от 50 до 100 м.

Нижне-среднеолигоценовые отложения атлымской свиты (P3at) повсеместно вскрываются на глубинах 200-300 м. Сложена она песками серого и светло-серого цвета, в составе которых встречаются прослои алевритистых глин и глин. Мощность отложений изменчива и колеблется от 10 до 50 м.

Меловые отложения. Меловые отложения распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами. Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Для инженерной геологии важнейшее значение имеет гидрогеологическое строение верхней части геологической среды, включающей первый от поверхности водоносный горизонт и приповерхностные слои горных пород, обводняемые в результате строительства. В гидрогеологическом отношении Здвинский сельсовет относится к Иртышскому артезианскому бассейну, который является частью Западносибирского сложного артезианского бассейна.

Подземные воды, приуроченные к четвертичным и современным отложениям, гидравлически взаимосвязаны, имеют практически общую уровненную поверхность. В каталогах водопунктов сведения о грунтовых водах четвертичных отложений малочисленны, так как в современном водоснабжении они имеют весьма незначительную роль, к тому же отличаются плохим качеством.

Воды отложений федосовской свиты гидрокарбонатно-натриевые от пресных (0,5-0,9 г/л) до слабо солоноватых (1,3-1,7 г/л). Химический тип грунтовых вод четвертичных и современных отложений хлоридно-сульфатный с минерализацией от 2,2 до 17 г/л. В сложном катионном составе преобладает натрий и магний. Отложения свиты в целом представляют региональный водоупор. В местах, где имеются линзы песков, они содержат воды спорадического распространения, которые используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения.

Нижнесреднемиоценовые отложения бещеульской свиты (N1Bs) в пределах поселения имеют повсеместное распространение. Вскрываются они опорными гидрогеологическими и эксплуатационными скважинами на глубинах от 47 до 80 м. Отложения представлены серыми, зеленовато и буровато-серыми песками, глинами и алевритами общей мощностью от 10 до 40 м, чаще 15-20 м.

Подземные воды, приуроченные к отложениям журавской свиты, изучены слабо, вскрыты и опробованы единичными скважинами.

Поскольку мощность водовмещающих песков и алевритов новомихайловской свит (P3Nm) не выдержана, как в разрезе, так и по простиранию, а фильтрационные свойства их в связи с этим изменчивы, то горизонт для водоснабжения практически не используется, лишь в отдельных случаях эксплуатируется совместно с водами атлымской свиты (P3at).

Водоносный горизонт, приуроченный к отложениям атлымской свиты, является наиболее водообильным. Подземные воды высоконапорные, пьезометрические уровни устанавливаются на глубинах 1-19 м и ниже поверхности земли до +2 м выше ее. Абсолютные отметки изменяются от 102 до 126 м.

Меловые отложения и приуроченные к ним подземные воды (K2 ip ,K1-2pk). Меловые отложения на территории распространены повсеместно и представлены ипатовской, кузнецовской и покурской свитами.

Верхнемеловые отложения ипатовской свиты (K2 ip) залегают на глубинах 500-700 м и представлены серыми, светло-серыми и зеленовато-серыми мелко и тонко-зернистыми песками, слабосцементированными песчаниками и алевритами с прослоями алевритистых глин. В составе отложений преобладают пески, в отдельных разрезах свита на всю мощность сложена песками, которые прослеживаются на большие расстояния. Общая мощность отложений 80-130 м. Мощность песчаных прослоев от нескольких метров до 100-130 м. Залегают отложения ипатовской свиты на осадках кузнецовской свиты и перекрываются глинистыми отложениями славгородской свиты.

Верхнемеловые отложения кузнецовской свиты (K2kz) распространены повсеместно. Они залегают на породах покурской свиты и перекрываются осадками ипатовской свиты. Сложена свита темно-серыми, серыми алевритовыми плотными глинами, иногда с тонкими прослоями тонкозернистого песка и глинистых алевролитов. Глубина залегания кровли отложений колеблется от 600 до 800 м. Мощность осадков изменяется от 20 до 60 м. В гидрогеологическом отношении отложения кузнецовской свиты представляют выдержанный региональный водоупор, разделяющий водоносные толщи покурской и ипатовской свит.

На территории сельсовета воды меловых отложений являются одним из основных источников водоснабжения. Основным источником мелкого хозяйственно-питьевого водоснабжения в поселении являются неглубокозалегающие пресные и маломинерализованные (до 3 г/л) воды неогеновых отложений.

Почвы

В природно-сельскохозяйственных геосистемах, сформированных в целях устойчивого получения продукции растениеводства и животноводства, почва является ведущим компонентом. Сохранение почвенных ресурсов возможно только при условии оптимального взаимодействия двух основных подсистем - природной и сельскохозяйственной, поэтому рекомендуется обеспечение сбалансированного режима сельскохозяйственного природопользования, базирующегося на нижеизложенном.

Почвенный покров по комплексу природных явлений рассматривается как солонцовая лесостепь: здесь отчетливо выражены гривы, заметно приподнятые и направленные с северо-востока на юго-запад. Межгривные понижения заняты березовыми колками, озерами и болотами. Почвенный покров весьма разнообразен. Это черноземы, лугово-черноземные почвы, солонцы, луговые почвы, солончаки, болотные, осолоделые почвы.

Почвы данных территорий восприимчивы к развитию дефляционных процессов, поэтому в посевах зерновых возможно создание буферных полос многолетних трав, ориентированных поперек направления господствующих ветров, посева кулис. Многолетние травы накапливают большое количество корней, улучшают структуру почвы, поэтому должны занимать не меньше 30% пашни.

В борьбе с ветровой эрозией большое значение имеют узкорядные и перекрестные способы посева, обеспечивающие надежную защиту почвы. Необходимым условием экологоприемлемого ведения сельскохозяйственного природопользования является соблюдение комплекса агротехнических приемов и мероприятий: безотвальная обработка полей, посев с сохранением стерни на поверхности, полосное размещение паровых участков и посев поперек господствующих ветров, залужение эродированных почв, посевы кулис из высокостебельных растений, мульчирование поверхности полей соломой, применение удобрений, влагонакопление и т.д.

Для территорий со средней степенью нарушенности должны вводиться разнообразные ограничения на формы и интенсивность эксплуатации земель, исключающие негативное воздействие. Данные ландшафты рекомендуется использовать под кормовые угодья и частично под пашню в кормовом севообороте для скороспелых культур. Большинство угодий нуждается в мероприятиях мелиорации той или иной степени. Для улучшения следует использовать как сеяные травы, так и приспособленные к местным условиям декоративные травы. В мелиорации солонцов основным мероприятием коренного характера является гипсование. Одновременно с гипсованием на улучшаемые участки рекомендуется внесение перегноя.

Для экологической реставрации засоленных земель, создания на их месте высокопродуктивных кормовых биоценозов, повышения плодородия почв рекомендуется высеивать галофитные группировки растений (сведа дуголистная, лебеда серая, марь белая, солодка уральская, полынь солончаковая и др.).

Для сенокосных целей следует высеивать люцерну желтую, донники белый и желтый, эспарцет песчаный, костер безостый, пырей бескорневищный. Поскольку на естественных кормовых угодьях травостой используется более длительное время, чем на пашне, здесь лучше высеивать травосмеси, а не отдельные виды.

Почвенный покров кормовых угодий требует не менее бережного отношения, чем пашня. Занимая удобные для механизированных технологий местоположения, сенокосы и пастбища при должном к ним отношении служат существенным источником кормов для животноводства.

Форма ареалов автоморфных почв в основном изоморфная, иногда вытянутая, отражающая форму вершин увалов, на которых они сформировались. Контуры полугидроморфных лугово-черноземных почв в основном изоморфные, часто кольцевые, опоясывающие вершины увалов. Форма ареалов черноземно-луговых почв определена их местоположением: в подножии склонов увалов ареалы имеют ленточную полузамкнутую форму. В аллювиальной равнине с выраженным микрорельефом, образовавшейся на месте высохшего древнего озера, формируются ареалы луговых почв лопастной асимметриодной формы, часто дырчатые. Лугово-болотные и луговые почвы, приуроченные к ложбинам, имеют разветвленную древовидную форму. Солоди луговые, как правило, локализованные в замкнутых понижениях, образуют мелкие ареалы правильной округлой формы.

Растительность

Особенностью почвенного покрова является его мозаичность. Это отражается и на растительном мире сельсовета. Поселение расположено на границе лесостепи и южной тайги в полосе вторичных березово-осиновых лесов. С юга на север березово-осиновые колки постепенно сменяются крупными массивами березняков и осинников, а затем сплошными березово-осиновыми лесами с вкраплениями сосновых рямов верховых болот.

В поселении обширен комплекс дикорастущих пищевых плодово-ягодных растений. В долинах рек произрастают черемуха, калина, облепиха, смородина черная. В сосновых и березово-сосновых кустарниково-травяных лесах, в березовых остепненных лесах постоянными видами являются брусника, клубника, костяника. Им сопутствуют смородина черная, калина, черемуха, малина, земляника, клюква. В лесах встречаются следующие виды грибов – строчки, сморчки, белый гриб, рыжик, сыроежка, подберезовик, подосиновик, масленок, моховик, опенок, лисичка, валуй, груздь, свинушка, волнушка, шампиньон.

На территории сельсовета широкое распространение имеют виды лекарственных растений, которые применяются в основном в народной медицине – листья брусники, листья толокнянки, багульник, берёзовые и сосновые почки и др.

Минеральные ресурсы

На территории Здвинского сельсовета месторождения общераспространенных полезных ископаемых не зарегистрированы.

Водные ресурсы

Территория поселения характеризуется наличием одной реки. Также водными объектами на территории Здвинского сельсовета являются озера.

Таблица 2.1

Перечень водных объектов на территории Здвинского сельсовета

| № п/п | Название | Величина водоохраной зоны, м | Величина прибрежной защитной полосы, м | Величина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Каргат | 200 | 50 | 20 |

      - Демографическая ситуация

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются динамика численности населения. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории Здвинского сельсовета.

Динамика изменения численности населения Здвинского сельсовета за последние 5 лет проанализирована в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Динамика изменения численности населения

Здвинского сельсовета, чел. (данные на начало года)

| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4829 | 4741 | 4768 | 4726 | 4947 | 4880 |

Из таблицы 2.3 следует, что с 2018 года по 2023 год численность населения Здвинского сельсовета увеличилась (на 51 чел. или 1,05%).

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года ситуация с естественным приростом менялась волнообразно, но в целом сохраняется тенденция к его увеличению.

Рисунок 1

Динамика изменения численности населения Здвинского сельсовета (2018-2021 гг.)

Показатели естественного воспроизводства населения Здвинского сельсовета представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Динамика показателей естественного воспроизводства населения Здвинского сельсовета, чел.

| Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел. | 53 | 49 | 53 | 42 | 44 | 44 |
| Число умерших, чел. | 80 | 90 | 68 | 83 | 82 | 82 |
| Естественный прирост (+) убыль (-), чел | -27 | -41 | -15 | -41 | -38 | -38 |
| Общий коэффициент естественного прироста/убыли | -5,5 | -8,6 | -3,2 | -8,7 | -8,0 | -8,1 |

По данным Федеральной службы государственной статистики на территории Здвинского сельсовета наблюдается неблагоприятная тенденция превышения показателей смертности над показателями рождаемости. Наибольшее превышение отмечено в 2018 году (41 человек).

Естественная убыль населения усугубляется миграционным оттоком, который в период с 2017 по 2020 год составил 74 человека.

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

При определении перспективной численности населения учитывалось главное направление демографической политики Здвинского района Новосибирской области, определенное в Стратегии социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года – формирование предпосылок для улучшения демографической ситуации, ориентированной на сокращение естественной убыли населения с использованием как социальных, так и экономических компонентов.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения является 2022 год. Расчет перспективной численности населения можно провести демографическим методом, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh·(1+Кобщ.пр.)t,					(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение среднегодового прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

При расчете прогнозной численности Здвинского сельсовета учитывались следующие моменты:

1. Демографические процессы, происходящие в Здвинском сельсовете, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населённых пунктов России с преобладанием русского населения – происходит старение населения, сокращение доли молодых возрастов. Указанные особенности структуры населения следует учитывать в сфере социального обслуживания.

2. В период до 2030 года сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года, предусматривающей снижение численности населения на 3,9%, для расчета перспективной численности населения использовался пессимистичный вариант, отражающий снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. В качестве пессимистического прогноза принята убыль населения в размере 15 человек. (Кобщ.уб.=-0,003). При таком прогнозе численность населения рассчитаем по формуле (1), она составит:

S2031=4880* (1-0,003)10=4735 чел.

S2041=4880*(1-0,003)20=4595 чел.

Для оценки потребности Здвинского сельсовета в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселения к рассмотрению принимается пессимистичный прогноз численности:

- к 2031 году – 4735 чел. (убыль на 145 человека по сравнению с началом 2023 года);

- к 2041 году – 4595 чел. (убыль на 285 человека по сравнению с началом 2023 года).

На расчетный период основные усилия должны быть направлены как на поддержание положительного естественного прироста, в первую очередь путём снижения уровня смертности, особенно детской и мужской, так и на привлечение мигрантов.

Так же для улучшения демографической ситуации в Здвинском сельсовете необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Принимаемые меры по улучшению демографической ситуации, в том числе успешной реализации демографических программ по стимулированию рождаемости, программ направленных на поддержку семей с детьми и молодых семей, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения позволят на расчетный срок обеспечить положительную динамику коэффициента естественного прироста, хотя существует опасность снижения коэффициента естественного прироста в случае ухудшения экономической ситуации в стране.

    - Экономический потенциал

Соглашение об организации Барабинско-Куйбышевской агломерации было подписано в конце мая 2018 года на V всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России: инновации и инфраструктура» губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, а также главами Барабинского, Куйбышевского, Северного и Здвинского районов.

В настоящее время в Здвинском сельсовете слабо развито сельскохозяйственное производство. Причинами низкого использования земель сельскохозяйственного назначения является значительное сокращение количества общественных сельскохозяйственных предприятий, а также снижение занятых сельскохозяйственным производством и снижение поголовья скота.

Перечень предприятий сельского хозяйства Здвинского сельсовета приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Предприятия сельского хозяйства

| № | Предприятие | Адрес | Вид деятельности / производимой продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Байрамов Назим | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина. 36 кв.11 | растениеводство |
| 2 | ИП Дмитренко В.В | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, д. 36 кв.13 | растениеводство |
| 3 | ИП Федин АВ | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, д. 95 Б | растениеводство |

Наиболее острой проблемой в агропромышленном комплексе муниципального образования является сложное финансовое состояние предприятий сельского хозяйства. Основными причинами являются отсутствие финансовых средств, неблагоприятные климатические условия, отсутствия обновления машинно-тракторного парка, проблема физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

Финансовое положение усугубляется несбалансированностью роста цен в промышленности, особенно в отраслях, производящих ресурсы для аграрного производства (сельхозтехника, ГСМ, запчасти, электроэнергия), удаленностью рынков сбыта продукции, отсутствие договорных обязательств по сбыту производимой продукции или гарантированного рынка.

Очень остро стоит проблема высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли.

Величина инвестиций не обеспечивает восполнение выбывающих и морально устаревших основных фондов.

Основным и единственным источником инвестиций в основной капитал остаются лишь собственные средства предприятий.

Низкие закупочные цены на продукцию сельского хозяйства по сравнению с затратами на её производство приводит к низкой рентабельности сельскохозяйственного производства.

Промышленность на территории поселения представлена следующими предприятиями и организациями (таблица 2.5):

Таблица 2.5

Перечень промышленный предприятий Здвинского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия | Профиль предприятия | Количество работников | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СибБарС» | сыры рассольные, масло сливочное, молоко | 292 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Транспортная, 36/11 |
| 2 | ООО «Здвинское ХПП» | мука, хлеб | 63 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 53 |
| 3 | ООО «Здвинский хладокомбинат» | мясо, мясопродукты | 17 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Цветники, ул. Школьная, зд. 18, офис 1 |
| 4 | ООО «Здвинское ДСУ» | - | 83 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 40 |

    - Объекты социальной инфраструктуры

Перечни объектов социальной инфраструктуры, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района, размещение которых определило формирование на территории поселения и населенных пунктов общественно-деловых зон, приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Объекты социальной инфраструктуры Здвинского сельсовета, относящиеся к объектам федерального значения, регионального значения и местного значения муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Значение объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Здвинская средняя общеобразовательная школа №1 | Новосибирская область, Здвинский район, с Здвинск, ул Калинина 37 А | Количество обучающихся – 375 чел., год постройки – 1978; состояние удовлетворительное | Вместимость 532 учащихся | Объект местного значения муниципального района |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Здвинская средняя общеобразовательная школа №2 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, д. 11 | Количество обучающихся – 297 чел., год постройки – 1987; состояние удовлетворительное | Вместимость 430 учащихся | Объект местного значения муниципального района |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 42 | Количество воспитанников – 83 чел., год постройки – 1965; состояние удовлетворительное | Вместимость 140 воспитанников | Объект местного значения муниципального района |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад "Светлячок" комбинированного вида | Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица Мира, 32 | Количество воспитанников – 132 чел., год постройки – 1980; состояние удовлетворительное | Вместимость 167 воспитанников | Объект местного значения муниципального района |
| 5 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области "Здвинский межрайонный аграрный лицей" | Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, ул. Максима Горького, дом 49 | Количество учащихся – 182 чел., год постройки – 1978; состояние удовлетворительное | Вместимость 375 учащихся | Объект местного значения муниципального района |
| 6 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Здвинская детская школа искусств» | Новосибирская область, Здвинский район, село Здвинск, улица Калинина, дом 13 | Количество учащихся – 115 чел., год Год постройки – 1989; состояние удовлетворительное | Вместимость 130 мест | Объект местного значения муниципального района |
| 7 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Здвинского района» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, yл. Семенихина, 39 | Год постройки – 1978; состояние удовлетворительное | Вместимость 1500 мест | Объект местного значения муниципального района |
| 8 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества Здвинского района» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, д. 39 | Количество учащихся – 213 чел., год Год постройки – 1906; состояние удовлетворительное | Вместимость 200 мест | Объект местного значения муниципального района |
| Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Здвинская центральная районная больница» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, дом 8/3 | Фактическая вместимость – 108 чел.; Год постройки – 1975; состояние хорошее | Вместимость 128 мест | Объект регионального значения |
|  | Аптеки |  |  |  |  |
| 12 | Аптека ОАО "Фармация" | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7 | - | - | Объект местного значения муниципального района |
| 13 | Павильон "Аптечный пункт" | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7, с. Здвинск, ул. Мира, 11а | - | - | Объект местного значения муниципального района |
| 14 | "Аптечный пункт" ОАО "Фармация № 4 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7, с. Здвинск, ул. Калинина, 39а | - | - | Объект местного значения муниципального района |
| 15 | Аптека Центральная ООО "Техоборудование" | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7, с. Здвинск, ул. Калинина, 28 | - | - | Объект местного значения муниципального района |
| 16 | Киоск "Аптечный пункт ОАО "Фармация""№ 1 | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7, с. Здвинск, ул. Мира, 11 | - | - | Объект местного значения муниципального района |
| 17 | Аптека "Имплозия" | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7, с. Здвинск, ул. Мира, 14 | - | - | Объект местного значения муниципального района |

Анализ объектов социальной инфраструктуры, относящихся к объектам местного значения сельского поселения, представлен в таблице 2.7.

Таблица 2.7

Объекты социальной инфраструктуры Здвинского сельсовета, относящиеся к объектам местного значения сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Общая характеристика | Мощность объекта с указанием единиц измерения | Расчетные показатели НГП Здвинского сельсовета |  | Вывод о необходимости размещения объектов местного значения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальной обеспеченности | максимальной территориальной доступности |  |
| Объекты спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Баскетбольная площадка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина 11 | плоскостное спортивное сооружение | площадь 288 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 2 | Баскетбольная площадка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Калинина 37а | плоскостное спортивное сооружение | площадь 288 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 3 | Волейбольная площадка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Семенихина, 33 | плоскостное спортивное сооружение | площадь 162 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 4 | Волейбольная площадка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Калинина, 11 | плоскостное спортивное сооружение | площадь 162 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 5 | Волейбольная площадка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Калинина, 37а | плоскостное спортивное сооружение | площадь 162 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 6 | Футбольное поле | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Семенихина, 33 | плоскостное спортивное сооружение | площадь 6000 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| 7 | Хоккейная коробка | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Калинина, 37а | плоскостное спортивное сооружение | площадь 1800 кв.м | 1950 кв.м / 1000 чел. | размещение в пределах транспортной доступности | Размещение не требуется |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | МКУК «Здвинский РДК» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Здвинского, 37 | Состояние удовлетворительное | 370 мест | 75 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| 10 | МКУК «Здвинская ЦБС» Центральная библиотека» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. К. Маркса, 6 | Состояние удовлетворительное | 33800 экз. | 75 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| 11 | МКУК «Здвинская ЦБС» Центральная детская библиотека» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. К. Маркса, 6 | Состояние удовлетворительное | 16700 экз. | 75 кв.м / 1000 чел. | Не нормируется | Размещение не требуется |
| 12 | МКУК «Здвинский районный музей боевой и трудовой славы» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, с. Здвинск, ул. Здвинского, 26 | Состояние удовлетворительное | – | 1 объект на район | Не нормируется | Размещение не требуется |
|  | Объекты торговли, бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| # Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Алёнка» (ИП Юркевич Л.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.К.Маркса,11 | универсальный магазин | 373,5 кв.м. | - | - | - |
| 2 | Магазин «Витязь» (ИП Беленко М.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 | непродовольственный магазин | 70 кв.м. | - | - | - |
| 3 | Магазин «Витязь» (ИП Беленко Е.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 | непродовольственный магазин | 274,1 кв.м. | - | - | - |
| 4 | Магазин «Уют» (ИП Степанова В.М.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 128 В | универсальный магазин | 75 кв.м. | - | - | - |
| 5 | Магазин «Клюква» (ИП Хвостова В.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 47/1 | специализированный непродовольственный магазин | 40 кв.м. | - | - | - |
| 6 | Магазин «Лада» (ИП Наконечников В.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 | специализированный непродовольственный магазин | 73,8 кв.м. | - | - | - |
| 7 | Магазин «Веста» (ИП Черешнев А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 46 | специализированный непродовольственный магазин | 256 кв.м. | - | - | - |
| 8 | Магазин «Веста» (ИП Черешнев А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 48 | непродовольственный магазин | 114,1 кв.м. | - | - | - |
| 9 | Магазин «Лидер» (ИП Ерохина Ж.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 28 | непродовольственный магазин | 85 кв.м. | - | - | - |
| 10 | Магазин «ЦУМ» (ИП Гаргопин В.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 46 | специализированный непродовольственный магазин | 572,6 кв.м. | - | - | - |
| 11 | Магазин «Светлана» (ИП Детковский С.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 95 е | универсальный магазин | 53,4 кв.м. | - | - | - |
| 12 | Магазин «Хозяин» (ИП Сухинин И.Ю.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 а | специализированный непродовольственный магазин | 250 кв.м. | - | - | - |
| 13 | Магазин «Системник» (ИП Карпенко Д.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 26 | специализированный непродовольственный магазин | 60 кв.м. | - | - | - |
| 14 | Магазин «Фруктовый рай» (ИП Хочибоев Б.Т.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 32 а | продовольственный магазин | 83,8 кв.м. | - | - | - |
| 15 | Магазин «Восток» (ИП Рахвалова О.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина,39/1 | универсальный магазин | 32,1 кв.м. | - | - | - |
| 16 | Магазин «Родник» (ИП Кисельников В.М.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского,26 а | универсальный магазин | 50 кв.м. | - | - | - |
| 17 | Магазин «Алиса» (ИП Дмитриенко Ю.М.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Партизанская,11 | продовольственный магазин | 41,1 кв.м. | - | - | - |
| 18 | Магазин «Енисей» (ИП Голотин В.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Здвинского,85 | непродовольственный магазин | 123 кв.м. | - | - | - |
| 19 | Магазин «Березка» (ИП Дузенко Т.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Ленина,1/1 | универсальный магазин | 62,7 кв.м. | - | - | - |
| 20 | Магазин «Трёшка» (ИП Черешнев А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,39 б | универсальный магазин | 50 кв.м. | - | - | - |
| 21 | Магазин «Кега» (ИП Ковалев Е.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Семнихина,41 | продовольственный магазин | 54 кв.м. | - | - | - |
| 22 | Магазин «У Скворцовых» (ИП Скворцов С.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,10 | специализированный непродовольственный магазин | 36 кв.м. | - | - | - |
| 23 | Магазин «Успех» (ИП Гордеев Р.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Здвинского.41 а | универсальный магазин | 40 кв.м. | - | - | - |
| 24 | Универсам «Магнит» (АО «Тандер») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Мира,20 | универсам | 530 кв.м. | - | - | - |
| 25 | Магазин «Витязь» (ИП Беленко Е.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Иноземцева.1 | универсальный магазин | 650 кв.м. | - | - | - |
| 26 | Магазин ИП Стрельцова Ю.В. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Мира,16 | непродовольственный магазин | 15,4 кв.м. | - | - | - |
| 27 | Магазин (Мясная лавка) (ИП Гордеева И.Ю.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7 а | продовольственный магазин | 76,3 кв.м. | - | - | - |
| 28 | Магазин «Булочная» (ООО «Здвинское ХПП») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина ,53 | продовольственный магазин | 23,2 кв.м. | - | - | - |
| 29 | Магазин ИП Ерёминой Л.Н. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,28 | непродовольственный магазин | 10 кв.м. | - | - | - |
| 30 | Магазин «Одежда для всей семьи» (ИП Бакунова Л.Н.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 62 | специализированный непродовольственный магазин | 30,5 кв.м. | - | - | - |
| 31 | Магазин «Магнит-Косметик» (АО «Тандер») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Мира,20 | непродовольственный магазин | 260 кв.м. | - | - | - |
| 32 | Магазин «Восход» (ИП Детковская Т.Я.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Ленина ,71 | универсальный магазин | 55,3 кв.м. | - | - | - |
| 33 | Магазин «Мебель-центр» Здвинск» (ИП Шурупов А.Ф.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Мира,20 | непродовольственный магазин | 205,7 кв.м. | - | - | - |
| 34 | Магазин «Мясной двор» (ИП Абашина А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,60/1 | продовольственный магазин | 100 кв.м. | - | - | - |
| 35 | Магазин «Хозмастер» (ИП Красулин В.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Здвинского,35 | непродовольственный магазин | 114 кв.м. | - | - | - |
| 36 | Магазин «Цветочная лавка» (Бердянова К.М.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 50 | специализированный непродовольственный магазин | 30 кв.м. | - | - | - |
| 37 | Универсам «Пятерочка» (ООО «Агроторг») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,54 | универсам | 547 кв.м. | - | - | - |
| 38 | Магазин «Спецодежда и обувь» (ИП Сергеев Э.Н.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 47/1 | специализированный непродовольственный магазин | 60 кв.м. | - | - | - |
| 39 | Магазин «Детские товары» (ИП Тайлакова Н.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 16 а | специализированный непродовольственный магазин | 30 кв.м. | - | - | - |
| 40 | Магазин «Непоседа» (ИП Горбунова Е.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 50 а | специализированный непродовольственный магазин | 45 кв.м. | - | - | - |
| 41 | Магазин «Территория мебели» (ИП Силаев А.Н.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Калинина,46 | специализированный непродовольственный магазин | 25 кв.м. | - | - | - |
| 42 | Магазин «Четыре сезона» (ИП Клименко Л.Н.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 а | специализированный непродовольственный магазин | 25 кв.м. | - | - | - |
| 43 | Магазин «Мебель для вас» (ИП Петрова Е.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Иноземцева,1/1 | специализированный непродовольственный магазин | 156 кв.м. | - | - | - |
| 44 | Магазин «Домашний очаг» (ИП Байрамова Сахиба али Кызы) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 54 в | специализированный непродовольственный магазин | 116,2 кв.м. | - | - | - |
| 45 | Универсам «Монетка» (ООО Элемент Трейд») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 53 г | универсам | 530 кв.м. | - | - | - |
| 46 | Магазин «Алана» (ИП Аксенова А.С.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 62 | непродовольственные товары | 36,9 кв.м. | - | - | - |
| 47 | Магазин «Элмарт» (ООО «Сервет») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 53 г | специализированный непродовольственный магазин | 200 кв.м. | - | - | - |
| 48 | Магазин «Снова обнова» (ИП Парпиев С.Ш.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 54 в | специализированный непродовольственный магазин | 590 кв.м. | - | - | - |
| 49 | Магазин «Пивосол» (ИП Мурашова О.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 45 | продовольственный магазин | 50 кв.м. | - | - | - |
| 50 | Магазин «Одежда, обувь» (ИП Овчинников В.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 54 | специализированный непродовольственный магазин | 30 кв.м. | - | - | - |
| 51 | Магазин «Fashion Box» (ИП Сергеева Д.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. К. Маркса, 13/1 | специализированный непродовольственный магазин | 84,7 кв.м. | - | - | - |
| 52 | Магазин-дискаунтер «Светофор» (ООО «Торгсервис») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 95 | дискаунтер | 1021,2 кв.м. | - | - | - |
| 53 | Магазин «Fix-Price» (ООО «Бэст Прайс») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7 | специализированный непродовольственный магазин | 275 кв.м. | - | - | - |
| 54 | Магазин «Успех» (ИП Гордеев Р.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира,4 | универсальный магазин | 77,9 кв.м. | - | - | - |
| 55 | Магазин «ТекСтильный Дом» (ИП Павлова Е.С.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 62 | непродовольственный магазин | 24 кв.м. | - | - | - |
| 56 | Магазин ИП Стрельцова Ю.В. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира,16 | специализированный непродовольственный магазин | 5 кв.м. | - | - | - |
| 57 | Магазин «Посуда» (ИП Байрамова С.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 54 в | специализированный непродовольственный магазин | 65 кв.м. | - | - | - |
| 58 | Павильон «Все для авто» (ИП Олейникова Л.Д.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 г | павильон по продаже непродовольственных товаров | 57,2 кв.м. | - | - | - |
| 59 | Павильон «Радуга» (ИП Самойлов В.И.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 53 | павильон по продаже непродовольственных товаров | 45 кв.м. | - | - | - |
| 60 | Павильон «Саморез» (ИП Перемыкин А.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Ленина, 50 | павильон по продаже непродовольственных товаров | 30 кв.м. | - | - | - |
| 61 | Павильон «Хозтовары» (ИП Беспалов А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 39 д | павильон по продаже непродовольственных товаров | 57 кв.м. | - | - | - |
| 62 | Павильон «Витязь» (ИП Кичий Е.И) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Советская | павильон по продаже смешанных товаров | 27 кв.м. | - | - | - |
| 63 | Павильон «Все для сада и огорода» (ИП Анакин Ю.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 39 а | павильон по продаже непродовольственных товаров | 49 кв.м. | - | - | - |
| 64 | Павильон «Автотовары» (ИП Петухов А.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 28 | павильон по продаже непродовольственных товаров | 47,5 кв.м. | - | - | - |
| # Предприятия общественного питания (кафе, столовые, кулинарии) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая «Вкусно как дома» # (ООО «Сибирская кухня») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 14 | 100 мест | 150 кв.м. | - | - | - |
| 2 | Кафе «Рандеву» # (ООО «Сибирская кухня») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 14 | 45 мест | 82 кв.м. | - | - | - |
| 3 | Бар «Ёрш» # (ИП Беспалов С.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. К.Маркса, 7а | 10 мест | 70 кв.м. | - | - | - |
| 4 | # Закусочная ИП Сульзбах О.Е. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул.Мира,11 а | 10 мест | 30 кв.м. | - | - | - |
| 5 | Закусочная «Смак» # (ИП Гордеева И.Ю.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 7 а | 3 мест | 20 кв.м. | -- | - | - |
| 6 | Кафе «То место» (ИП Дузенко Т.А.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Ленина, 1/1 | 32 мест | 80 кв.м. | - | - | - |
| Предприятия бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПАО «Сбербанк» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 8а | сбербанк | 108.4 кв.м. | - | - | - |
| 2 | Банк «Левобережный» (ПАО) дополнительный офис «Здвинский» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 41 | банк | 76,3 кв.м. | - | - | - |
| 3 | АО «Почта России» УФПС Новосибирской области Барабинский Почтамт | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 8а | почта | 220 кв.м. | - | - | - |
| 4 | Парикмахерская ИП Ворожцовой И.С. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина ,39 | парикмахерская | 8,5 кв.м. | - | - | - |
| 5 | Парикмахерская ИП Беспаловой В.Н. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина ,39а | парикмахерская | 3 кв.м. | - | - | - |
| 6 | Парикмахерская ИП Васильевой Е.А. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 16 | парикмахерская | 9 кв.м. | - | - | - |
| 7 | Парикмахерская ИП Пицуновой И.Ф. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 16 а | парикмахерская | 6 кв.м. | - | - | - |
| 8 | Фотоателье Жидкова И.В. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 16 | фотоателье | 7,5 кв.м. | - | - | - |
| 9 | Станция технического обслуживания ИП Зайцева В.Н. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Семенихина, 41/1 | СТО | 120 кв.м. | - | - | - |
| 10 | Фотоателье ИП Карпенко Д.В. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Мира, 14 | фотоателье | 100 кв.м. | - | - | - |
| 11 | Ателье «Анталия» (ИП Неизвестная Л.В.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 42 | ателье по пошиву и ремонту одежды | 15 кв.м. | - | - | - |
| 12 | Станция технического обслуживания (ООО «ДорАвтоТранс») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Советская, 51 | СТО | 50 кв.м. | - | - | - |
| 13 | Салон - ателье «Лебедушка» (ИП Московцева О.П.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Здвинского, 10 | ателье по реставрации пухо-перьевых изделий | 12,6 кв.м. | - | - | - |
| 14 | Мастерская по ремонту обуви (ИП Сергеев Э.Н.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 47/1 | ремонт обуви | 10 кв.м. | - | - | - |
| 15 | Ателье ИП Черновой О.А. | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. М.Горького | ателье по ремонту прочих предметов личного потребления | 10 кв.м. | - | - | - |
| 16 | Салон «Сибирь красоты» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. К. Маркса, 11 | салон красоты | 50 кв.м. | - | - | - |
| Предприятия коммунального хозяйства (баня, гостиница, прачечная, общественные уборные, пожарные депо, ритуальные услуги, кладбище) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница (ООО «Максрумс») | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. К. Маркса, 11 | гостиница | 25 мест | - | - | - |
| 2 | Ритуальное бюро «Память» (ИП Степанов Д.И.) | Новосибирская область, Здвинский район, с. Здвинск, ул. Калинина, 53 в | ритуальное бюро | 100 кв.м. |  |  |  |
|  | Учреждения социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения Здвинского района» | с. Здвинск, ул. М.Горького, д.51 | – | – | – | Не нормируется | Размещение не требуется |
| 2 | ГКУ НСО «Центр занятости населения Здвинского района» | с. Здвинск, ул. К.Маркса, д. 9 | – | – | – | Не нормируется | Размещение не требуется |

В соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 08 августа 2023 года N 362-п «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области» для Здвинского района установлены следующие нормативы обеспеченности населения торговыми объектами:

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов - 35 шт.;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров - 16 шт.;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов, - 7 шт.;

- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках не установлен.

На настоящий момент на территории Здвинского сельсовета расположены 64 торговых объектов, из них:

- стационарных торговых объектов - 64 шт.

- стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа             продовольственных товаров - 21 шт.

- нестационарных торговых объектов, - 7 шт.

Необходимая потребность, исходя из фактического состояния торговли отсутствует.

С учетом прогнозной численности населения 4880 чел., необходимая потребность, исходя из фактического состояния торговли, отсутствует

    - Объекты транспортной инфраструктуры

Развитие транспортного комплекса неразрывно связано с экономико-географическим положением муниципального образования, наличием природных ресурсов, энергетических ресурсов, минерально-сырьевой базы, культурными и историческими связями, а также, наличием и возможностями имеющихся производительных сил.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

Внутренний водный транспорт

Внутренний водный транспорт на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

Автомобильный транспорт

Здвинский сельсовет относительно малонаселен, недостаточно освоен, поэтому автодороги играют первостепенную роль в жизнеобеспечении населения.

Имеющиеся автодороги неразрывно связаны с соседними сельскими поселениями, районным и краевым центром, обеспечивают транспортную доступность внутри района.

Основой дорожной сети Здвинского сельсовета является сеть автомобильных дорог общего пользования. К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области, расположенных на территории Здвинского сельсовета установлен согласно постановлению администрации Новосибирской области от 18.02.2010 № 65-па «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области». Согласно перечню автомобильных дорог общего пользования по территории Здвинского сельсовета проходят автомобильные дороги межмуниципального значения, относящиеся к государственной собственности Новосибирской области, представленные в таблице 2.8

Таблица 2.8

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Здвинского сельсовета

| Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер | Значение | Протяженность в пределах МО, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Здвинск - Верх-Урюм - Лянино - Мамон | 50 ОП МЗ 50Н-0704 | межмуниципальное | 1,85 |
| Здвинск - 157 км а/д "К-01" | 50 ОП РЗ 50К-06 | региональное | 8,71 |
| Здвинск - Барабинск | 50 ОП РЗ 50К-05 | региональное | 2,35 |

Дорожная сеть муниципального образования представляет собой сложную схему, основанную на сочетании исторически сформировавшихся планировочных схем: линейной, комбинированной и прочих.

Твердое покрытие имеют не все улицы населенных пунктов. Большинство улиц малопригодно или полностью непригодно для проезда на легковом транспорте. Существующая улично-дорожная сеть не обеспечивает полноценное обслуживание территории сельского поселения: проезд ко всем жилым кварталам, производственным и складским территориям, а также к объектам общественного назначения.

Параметры улично-дорожной сети населенных пунктов Здвинского сельсовета приведены в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Перечень объектов улично-дорожной сети поселения

| Наименование дороги | Протяженность, км | Тип покрытия |  |  | Кадастровый номер а/д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усовершенствованное покрытие | Покрытие переходного типа | Грунт |  |
| ул.Здвинского 50-213 -ОП-МП-ЗД.-1 | 2,74 | 2,74 |  | 0 | 54-54-15/053/2011-198, 54-54-15/053/2011-197 |
| ул.Советская 50-213 -ОП-МП-СО.-2 | 0,81 | 0,76 | 0,05 | 0 | 54:06:000000:249 |
| ул.Транспортная 50-213-ОП-МП-ТР.-3 | 0,43 |  |  | 0,43 |  |
| ул.Заводская 50-213-ОП-МП-ЗАВ.-4 | 0,35 |  | 0,2 | 0,15 |  |
| ул.Олимпийская 50-213 -ОП-МП-ОЛ.-5 | 1,17 |  | 1,01 | 0,15 | 54:06:000000:251 |
| ул.Трудовая 50-213 -ОП-МП-ТРУ.-6 | 1,23 |  | 0,43 | 0,8 | 54:06:000000:286 |
| ул.Семенихина 50-213 -ОП-МП-СЕМ.-7 | 1,73 | 1,42 | 0,31 | 0 | 54:06:000000:206 |
| ул.Мира 50-213-ОП-МП-МИ.-8 | 0,71 | 0,71 |  | 0 |  |
| ул.Калинина 50-213 -ОП-МП-КАЛ.-9 | 3,70 | 3,10 |  | 0,6 | 54:06:000000:252 |
| ул.Лесная 50-213 –ОП-МП-ЛЕС.-10 | 1,13 |  | 0,2 | 0,93 | 54:06:000000:300 |
| ул.К.Маркса 50-213 -ОП-МП-КМ.-11 | 1,62 | 0,9 | 0,72 | 0 | 54:06:000000:244 |
| ул.М.Горького 50-213 –ОП-МП-МГ.-12 | 2,23 | 2,03 | 0,2 | 0 | 54:06:000000:162 |
| ул.Ленина 50-213 –ОП-МП-ЛЕН.-13 | 2,33 |  | 2,3 | 0 | 54:06:000000:304 |
| ул.Береговая 50-213-ОП-МП-БЕР.-14 | 1,32 |  | 0,55 | 0,77 | 54:06:000000:370 |
| ул.Речная 50-213-ОП-МП-РЕЧ.-15 | 0,84 |  |  | 0,84 | 54:06:000000:310 |
| ул.Пролетарская 50-213-ОП-МП-ПР.16 | 2,28 |  |  | 2,28 | 54:06:000000:311 |
| ул.Южная 50-213-ОП-МП-ЮЖ.-17 | 0,79 |  |  | 0,79 | 54:06:010212:184 |
| ул.Иноземцева 50-213 -ОП-МП- ИН.-18 | 0,97 |  | 0,85 | 0,12 | 54:06:000000:247 |
| ул.Зонова 50-213-ОП-МП-ЗОН-.-19 | 2,33 |  | 2,33 | 0 | 54:06:000000:303 |
| ул.Суркова 50-213-ОП-МП-СУР.-20 | 0,5 |  |  | 0,5 |  |
| ул.Партизанская 50-213 -ОП-МП-ПАР.-21 | 2,12 |  | 1,2 | 0,92 | 54:06:000000:279 |
| ул.Октябрьская 50-213-ОП-МП-ОКТ.-22 | 0,2 | 0,2 |  | 0 |  |
| ул.Мостовая 50-213-ОП-МП-МОС.-23 | 0,3 |  |  | 0,3 |  |
| ул.Первомайская 50-213-ОП-МП-ПМС.-24 | 0,2 |  |  | 0,2 |  |
| ул.Закраевского 50-213 -ОП-МП- ЗАК.-24 | 2,22 |  |  | 2,22 | 54:06:000000:292 |
| ул. С. Таскаева 50-213-ОП-МП-ТАС. | 0,31 |  |  | 0,31 |  |
| ул. Луговая 50-213 -ОП-МП- ЛУГ. | 0,94 |  |  | 0,94 |  |
| ВСЕГО по сельсовету | 35,48 | 11,86 | 10,38 | 13,24 |  |

    - Объекты инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

Уставом Здвинского района организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, отнесена к вопросам местного значения муниципального района. Таким образом, объекты в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в Здвинском сельсовете относятся к объектам местного значения муниципального района.

Водоотведение

На территории с. Здвинск централизованная сеть хозяйственно-бытовой канализации полностью отсутствует. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией более 90%. В основном канализация представлена в виде септиков и выгребных ям. Отсутствие централизованной канализации на территории с. Здвинск является острой проблемой населенного пункта, в связи с чем строительство очистных сооружений ЖБО является необходимым мероприятием не только для населения, но и для градообразующей организации ООО "СибБарс".

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативным документам: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Водоснабжение

Водоснабжение Здвинского сельсовета осуществляется водой из подземных источников от 6 артезианских скважин. Питьевая вода от всех скважин подается в единую закольцованную сеть. Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Удельная производственная мощность насосных станций 5,52 тыс. м3/сут.

Действующая водопроводная сеть протяженностью 32,7 км не обеспечивает потребности населения райцентра. В частном секторе жилой застройки окраин села, в том числе по ул. Закраевского, ул. Партизанская нет водопровода. В результате часть жителей не обеспечены централизованным водоснабжением и не имеют возможности оборудовать жильё сливной канализацией и современной бытовой техникой. Отсутствие централизованного водоснабжения препятствует дальнейшему развитию территории, пригодной для застройки. Протяженность водопроводных сетей, нуждающихся в замене 6,0 км.

На сегодняшний день введенных в эксплуатацию приборов учета воды:

- население – 804 ед.;

- организации – 33 ед.

Газоснабжение

Газоснабжение на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

Населенные пункты Здвинского сельсовета снабжаются сжиженным баллонным газом, доставляемым в баллонах емкостями 50 литров. Места складирования емкостей СУГ – отсутствуют.

Теплоснабжение

Для оказания услуги по теплоснабжению потребителям Здвинского сельсовета используется 8 котельных, находящихся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей 19,71 км, из которых требуют реконструкции – 9,15 км из стальных труб d – 100 мм. Основной проблемой теплоснабжения Здвинского сельсовета является значительный износ, до 65%, объектов теплоснабжения, требующих реконструкции, замены котлов и котельного оборудования, тепловых сетей, отсутствие средств учета и регулирования потребления топливно-энергетических ресурсов на котельных. Установка приборов учета позволит оценить фактическое потребление энергоресурсов и в соответствии с полученными данными управлять энергопотреблением, снижая издержки и наиболее рационально использовать имеющиеся ресурсы.

Введенных в эксплуатацию приборов учета тепла:

- население – 4 ед.;

- организации – 2 ед.

У остального жилого фонда Здвинского сельсовета централизованное теплоснабжение отсутствует. Население и прочие объекты отапливаются от автономных источников тепловой энергии (дровяных печей, газовых котлов, систем электрообогрева).

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость реконструкции и модернизации существующих источников тепла.

Электроснабжение

На рассматриваемой территории расположена ПС 110 кВ Здвинская с трансформаторами мощностью 2х10 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023) – 4,22 МВт.

На сопредельных территориях расположены следующие центры питания:

-ПС 110 кВ Степная с трансформаторами 1х2,5 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-1,97 МВт;

-ПС 110 кВ Верх-Урюм с трансформаторами 1х2,5 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-1,78 МВт;

-ПС 35 кВ Победа с трансформаторами 1х2,5 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-1,93 МВт;

-ПС 35 кВ Верх-Каргат с трансформаторами 1х2,5 и 1х1,6 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-0,8 МВт;

-ПС 35 кВ Петраки с трансформаторами 1х2,5 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-2,09 МВт;

-ПС 35 кВ Совхозная с трансформаторами 1х2,5 МВА (АО «РЭС»), объем свободной мощности для технологического присоединения составляет (01.10.2023)-1,66 МВт;

Рассматриваемую территорию пересекают трассы следующих ЛЭП:

-ВЛ 110 кВ Барабинская ТЭЦ- Здвинская с отпайками (3-36),

-ВЛ 110 кВ Здвинская- Степная (3-66),

-ВЛ 110 Кв Здвинская- Лянино с отпайкой на ПС Верх-Урюм (3-50),

-ВЛ 35 кВ Здвинская- Верх-Каргат (35-54),

-ВЛ 35 кВ Здвинская- Петраки- Совхозная (35-188),

-ВЛ 35 кВ Здвинская- Петраки- Совхозная (35-189),

-ВЛ 35 кВ Здвинская- Победа (35-49).

Электроснабжение потребителей рассматриваемой территории осуществляется по сети ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ:

- с. Здвинск от ВЛ-10 кВ Ф1.ж, Ф.2ж, Ф.3ж, Ф.4ж, Ф.5ж, Ф.6ж, Ф.7ж, Ф.8ж, Ф16.ж от ПС 110 кВ Здвинская.

Всего на территории Здвинского сельсовета расположено 51 шт. ТП-10/04 кВ.

Связь

На территории Здвинского сельсовета услуги связи оказывает Здвинский филиал ПАО «Ростелеком». Услуги почтовой связи оказывает «ФГУП Новосибирский почтамт». Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Услуги сотовой связи населению предоставляют следующие операторы: «Билайн», «МТС», «ТЕЛЕ2», «Мегафон». На территории муниципального образования находятся шесть АТС:

Услуги почтовой связи оказывает Барабинский почтамт, на территории поселения функционирует 1 отделение почтовой связи, расположенное по адресу с. Здвинск ул. Мира 16.

Согласно СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» рекомендуемая обеспеченность в сельском поселении отделениями связи – 1 объект 1000 тыс. чел. В Здвинском сельсовете данная норма выполняется.

Санитарная очистка территории

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

Транспортирование ТКО на территории Здвинского района

в переходный период

В переходный период до строительства и ввода в эксплуатацию ПВН действует схема, при которой ТКО, образующиеся на территории Здвинского района, транспортируются на полигон захоронения ТКО, расположенный в Куйбышевском районе вблизи г. Куйбышева, в том числе с использованием земельного участка вблизи с. Здвинск Здвинского района.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Куйбышева Куйбышевского района, отходы от всего района транспортируются на ОРО, находящийся вблизи г. Каргат Каргатского района, в том числе с использованием ПВН вблизи с. Убинское Убинского района.

Транспортирование ТКО в Здвинском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Куйбышевского кластера, в который входит Здвинский район, комплексного полигона, располагающегося в Куйбышевском районе вблизи г. Куйбышева, на котором происходит обработка и размещения отходов, а на территории Здвинского района – ПВН, располагающихся вблизи с. Здвинск, с. Верх-Каргат, с. Верх-Урюм.

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН. В последующем ТКО с ПВН вблизи с. Верх-Каргат, с. Верх-Урюм транспортируются на ПВН вблизи с. Здвинск.

В последующем отходы, выгруженные на ПВН вблизи с. Здвинск, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Куйбышева. На  сортировочной линии на комплексном полигоне происходит обработка (сортировка) отходов.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Куйбышева, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Здвинск, ПВН вблизи с. Верх-Каргат или ПВН вблизи с. Верх-Урюм. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи с. Колыбелька Краснозерского района.

    - Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Здвинского сельсовета на начало 2022 года составляет 114,42 тыс. кв.м.

Показатели благоустройства жилищного фонда в сельсовете высокие.

По муниципальному образованию наблюдается высокий уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда.

Развитие жилищного строительства

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях, за счет реконструкции жилищного фонда, а также за счет изменения функционального профиля площадок прилегающих территорий.

Рекомендуемые показатели обеспеченности граждан общей площадью жилищного фонда на территориях муниципального образования в зависимости от типа застройки следующие:

- 24 кв. м на человека в малоэтажных многоквартирных домах с 1 комнатными квартирами и квартирами-студиями, блокированных домах площадью до 50 кв. м включительно;

- 26 кв. м на человека в малоэтажных многоквартирных домах с 2-3х комнатными квартирами, таунхаусах площадью более 50 кв. м;

- 30-35 кв. м на человека в блокированных домах, и индивидуальных жилых домах.

С учетом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и прогнозом изменения демографических показателей получены значения объемов жилищного фонда на перспективу.

В течение расчетного срока жилищный фонд Здвинского сельсовета рекомендуется увеличить до 160,82 тыс. кв. м, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность до 35 кв.м общей площади на человека.

  - Прогнозируемые ограничения использования территорий поселения

Ограничения использования территорий поселения устанавливаются в границах зон с особыми условиями использования территории. К таким зонам в соответствии со ст. 105 Земельного кодекса Российской Федерации, на территории Здвинского сельсовета относятся:

1) зоны охраны объектов культурного наследия;

2) защитная зона объекта культурного наследия;

3) охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);

4) придорожные полосы автомобильных дорог;

5) охранная зона линий и сооружений связи;

6) охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);

7) водоохранная (рыбоохранная) зона;

8) прибрежная защитная полоса;

9) зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны;

10) зоны затопления и подтопления;

11) санитарно-защитная зона;

12) охранная зона тепловых сетей.

Установление зон с особыми условиями использования территории осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговая полоса. Границы и использование береговых полос общего пользования водных объектов зафиксированы в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ.

Ширина береговой полосы составляет 20 м, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров – для них ширина береговой полосы составляет 5 м.

На территории береговых полос запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере 50 метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере 100 метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ (за исключением специализированных хранилищ аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия на территориях морских портов, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за пределами границ прибрежных защитных полос), пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах, размещенных на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 15 настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов, аммиака, метанола, аммиачной селитры и нитрата калия допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

На территории Здвинского сельсовета расположены следующие зоны с особыми условиями пользования территории:

| № п/п | Название | Величина водоохраной зоны, м | Величина прибрежной защитной полосы, м | Величина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Каргат | 200 | 50 | 20 |

    - Объекты культурного наследия

На территории Здвинского сельсовета расположены следующие объекты культурного наследия регионального значения:

Таблица 2.10

Перечень объектов культурного наследия

| Наименование памятника | Тип памятника | Датировка | Автор | Категория охраны | Документ о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники археологии федерального значения |  |  |  |  |  |
| Здвинск- 2 | Курганный могильник | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Здвинск- 5 | Поселение | Эпоха раннего средневековья (среднеиртышская культура, IV-V вв. н. э.) | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Здвинск- 6 | Курганный могильник | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Здвинск- 7 | Курганный могильник | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Здвинск- 8 | Одиночный курган | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Каргат-1 | Стоянка | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Каргат-2 | Стоянка | не известна | Новиков А.В. | Ф | Реш. облисп. от 24.05.90 г. № 184 |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |
| Могила партизан Гражданской войны | памятник истории | 1919 г., 1954 г. | нет данных | Р | Решение облисп. от 22.11.60 № 868 |

    - Особо охраняемые природные территории

На территории Здвинского сельсовета особо охраняемые природные территории отсутствуют.

    - Объекты специального назначения

Погребение тел умерших в Здвинском сельсовете осуществляется на общественных кладбищах с учетом вероисповедальных, воинских и иных обычаев и традиций.

На территории Здвинского сельсовета расположен скотомогильник.

Таблица 2.11

Объекты специального назначения Здвинского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области

| Название | Адрес | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кладбище | с. Здвинск | 7,36 |
| Скотомогильник | с. Здвинск | 1,48 |

  - Выводы

1. Расселение на территории поселения равномерное. Все население проживает в административном центре поселения – с. Здвинск.

2. Основная градостроительная деятельность развивается – в с. Здвинск.

3. На территории поселения и населенных пунктов сложилось функциональное зонирование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие поселения.

4. Хозяйственная деятельность на территории поселения сосредоточена в с. Здвинск, а также на прилегающей к нему территории.

5. На территории поселения размещаются объекты инфраструктуры регионального и межрегионального значения (автомобильные дороги, линии электропередачи и электросвязи.

6. Размещенные на территории поселения органы и учреждения муниципального и общественного управления имеют местное значение.

7. Объекты, обеспечивающие, водоснабжение и теплоснабжение поселения размещены на его территории.

8. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объекты повседневного и периодического использования расположены в с. Здвинск.

9. Система транспорта общего пользования (автомобильных дорог) соответствует расселению и системе социального обслуживания. При этом качество улично-дорожной сети Здвинского сельсовета не соответствует современным требованиям.

- Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территорий

Генеральным планом Здвинского сельсовета предусматриваются следующие мероприятия:

- 602041301 «Строительство очистных сооружений жидких бытовых отходов и сетей водоотведения в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области». В соответствии с подпрограммой «Чистая вода» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения

На территорию Здвинского сельсовета распространяют действие следующие документы территориального планирования Российской Федерации:

1) схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р;

2) схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р;

3) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р;

4) схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.08.2013 №1416-р;

5) схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р.

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Здвинского сельсовета не предусмотрены размещение и реконструкция объектов федерального значения.

Указанными документами территориального планирования Российской Федерации на территории Здвинского сельсовета не предусмотрены размещение и реконструкция объектов федерального значения.

Кроме того, на территорию Здвинского сельсовета распространяется действие документов территориального планирования Новосибирской области:

- Схема территориального планирования Новосибирской области, утвержденная постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па.

В соответствии со схемой территориального планирования Новосибирской области на территории Здвинского сельсовета, реконструкция объектов регионального значения не предусмотрена.

Территориальной схемой обращения с отходами в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области размещение объектов не предусмотрено.

На территории Здвинского сельсовета распространяет действие Стратегия социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года. Данный документ предусматривает следующие мероприятия на территории Здвинского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области:

| № пп | Объект | Месторасположение | Объем инвестиций, млн. руб. | Период реализации | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Культура |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Здвинский РДК» | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 2,0 | 2026 | ГП «Культура Новосибирской области» |
|  | Капитальный ремонт МКУК «Здвинский районный музей боевой и трудовой славы» | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 0,5 | 2029 | ГП «Культура Новосибирской области» |
|  | Капитальный ремонт МКОУ ДО Здвинская ДШИ | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 2,0 | 2025 | ГП «Культура Новосибирской области» |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
|  | Строительство бассейна в с.Здвинск | с. Здвинск, Здвинский сельсовет (Общественно-деловая зона) | 70,0 | 2021 | ГП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» |
|  | Устройство беговых дорожек со специальным покрытием на стадионе в с.Здвинск | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 5,4 | 2022 | ГП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы» |
|  | Капитальный ремонт трибун на стадионе в с.Здвинск | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,0 | 2025 |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Котлы (замена, 4 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,8 | 2024 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Тепловые сети (капитальный ремонт 1200 м) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 2,4 | 2026 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Тепловые сети (капитальный ремонт 800 м) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,6 | 2028 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Котлы (замена, 4 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,8 | 2030 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт водопровода, 1,5км | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,8 | 2024 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Водопроводные сети (капитальный ремонт 2000 м) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 2,2 | 2026 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Строительства водопровода по ул.Луговая, 1400 метров | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 2,8 | 2028 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
|  | Строительство глубоководной водозаборной скважины | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 24,0 | 2030 | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство дворовых территорий | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 10,0 | 2018-2022 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на2018-2022 годы» |
|  | Благоустройство памятного места «Аллея славы» | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 1,0 | 2022 |  |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт уличной дорожной сети, асфальтирование (ул.Ленина) | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 25,0 | 2020-2025 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Здвинского сельсовета |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт многоквартирных жилых домов (крыши, 2 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 9,0 | 2024 | Фонд модернизации ЖКХ |
|  | Ремонт многоквартирных жилых домов (фасад, 1 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 3,0 | 2024 | Фонд модернизации ЖКХ |
|  | Ремонт многоквартирных жилых домов (крыши, 2 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 10,0 | 2028 | Фонд модернизации ЖКХ |
|  | Ремонт многоквартирных жилых домов (крыши, 2 ед.) | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 10,0 | 2030 | Фонд модернизации ЖКХ |
| Образование |  |  |  |  |  |
|  | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Здвинская средняя общеобразовательная школа №1 капитальный ремонт (частичный) | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 0,999 | 2024 | Местный бюджет |
|  | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Здвинская средняя общеобразовательная школа №2 капитальный ремонт (частичный) | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 0,999 | 2025 | Местный бюджет |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида капитальный ремонт (частичный) | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 0,999 | 2028 | Местный бюджет |
|  | муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Здвинский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида капитальный ремонт (частичный) | с. Здвинск, Здвинский сельсовет | 0,999 | 2029 | Местный бюджет |

Перечень перспективных инвестиционных проектов, разработанных в целях реализации Стратегии социально-экономического развития Здвинского района Новосибирской области до 2030 года

| № пп | Объект | Инвестор | Локализация проекта | Объем инвестиций, млн. руб. | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Промышленное производство |  |  |  |  |
|  | Реконструкция и строительство новых мощностей сыродельного завода | ООО «СибБарС» | с.Здвинск, Здвинский сельсовет (Общественно-деловая зона) | 104,0 | до 2025 года |
|  | Реконструкция действующих мощностей | ООО «Здвинское ХПП» | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 10,0 | до 2030 |

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района

На территории Здвинского сельсовета распространяет действие документ территориального планирования Здвинского района Новосибирской области:

- схема территориального планирования Здвинского района, утвержденная решением Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области от 22.11.2013 № 49.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях поселения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий, реквизиты документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов представлены в таблице 5.1.

| Таблица 5.1 Сведения о планируемых для размещения на территории поселения объектах местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код объекта | Назначение | Вид объекта | Планируемые мероприятия | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристика зон с особыми условиями использования территории | функциональная зона | Срок реализации |
| 1 | 602010302 | 28.1.3.1 | Спортивное сооружение | Строительство | Строительство здания плавательного бассейна | размер зеркала воды 25х11 метров Пропускная способность здания бассейна: - плавательный бассейн для взрослых - 30 чел / сеанс*, без мест для зрителей; - плавательный бассейн для детей (дошкольный возраст) - 16 чел / сеанс*; - зал для фитнеса - 18 чел / сеанс*; *Средняя продолжительность сеанса (занятия) для взрослых - от 1,5 до 2 часов, продолжительность занятия для детей - 45 минут. Единовременное пребывание (чел. с учётом персонала) - 79 чел. Списочное количество работников до 15 чел. - в наибольшую смену (Без учёта сторонних работников по договору). | с. Здвинск | Не устанавливается | Общественно-деловая зона | 2024 |
| 2 | 602041202 | 17.2.1.5 | Водопровод | Строительство | Строительства водопровода по ул.Луговая, | Производительсть 5 м3/час, 550 метров | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 10 м | Не устанавливается | 2028 |
| 3 | 602041106 | 17.1.1.1 | Артезианская скважина | Строительство | Строительство глубоководной водозаборной скважины | Производительсть 50 м3/час, размер зоны санитарной охраны водопроводных сооружений 30 м | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 30 м | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур | 2030 |
| 4 | 602041301 | 17.4.1.24 | Очистные сооружения (КОС) | Строительство | «Строительство очистных сооружений жидких бытовых отходов и сетей водоотведения в с. Здвинск Здвинского района Новосибирской области» | Производительность 1500 м3/сут | с.Здвинск, Здвинский сельсовет | 50 м | Зоны специального назначения | 2024-2025 |

- Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В данном разделе в соответствии с п. 6 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ приведен перечень и характеристика рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Здвинского сельсовета.

  - Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

По группе ГО Здвинский сельсовет – не категорирован. На территории поселения отсутствуют категорированные по ГО населенные пункты, предприятия, организации и учреждения.

Расселение

Пешие маршруты эвакуации предусмотрены из административного центра поселения к местам расселения, где силами местной администрации происходит размещение и обустройство эвакуируемых. Согласно СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90», при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне, обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Продовольственные склады, распределительные холодильники, базы материально-технических резервов и базы ГСМ следует размещать за пределами населенных пунктов, вдоль основных маршрутов эвакуации, вне зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления, вблизи мест рассредоточения населения. Данные объекты размещают, как правило, используя существующие, базисные склады снабжения. В настоящий момент такие объекты на территории поселения отсутствуют.

Защита населения

Так как Здвинский сельсовет является некатегорированным, то население подлежит рассредоточению в границах территории поселения согласно мобилизационному плану.

Основным способом защиты населения от возможного радиоактивного заражения и современных военных средств поражения, является укрытие в специальных защитных сооружениях, которые должны приводиться в готовность для укрываемых в сроки не более 24 часов. На территории Здвинского сельсовета, оборудованные защитные сооружения ГО отсутствуют.

Согласно СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*», норма площади пола основных помещений ЗС на одного укрываемого следует принимать 0,5м2, для хранения загрязненной уличной одежды – 0,07м2, для санитарного узла – 0,02м2. Всего на одного укрываемого рассчитывается 0,59м2.

Численность населения Здвинского сельсовета составляет 4726 человек. Подлежит укрытию на расчетный срок до 95% от всего количества населения это – 4490 чел.

В соответствии с этим, проектом планируются укрытия по типу П-5 на 4490 чел. Площадь планируемых укрытий составляет:

по типу П-5: 0,59м2×4490 = 2648,92 м2

Таким образом, в настоящее время на территории Здвинского сельсовета необходимо иметь 297,36 м2 укрытий, подготовленных по требованиям СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*».

Места расположения ПРУ следует устанавливать в соответствии с планом эвакуации. Противорадиационные укрытия, как правило, размещают:

- в подвальных помещениях одноэтажных жилых домов, школ и детских садов, домов культуры и др.

- в приспосабливаемых 1 этажах административных зданий, школ и др.

Стоимость оборудования ПРУ рассчитывается на стадиях непосредственного проектирования ЗС ГО.

Система оповещения ГО

Для оперативного и своевременного получения информации о возникших ЧС на территории Здвинского района, а также для принятия оперативных мер по их ликвидации, постановлением Администрации Здвинского района от 22.04.2014 г. № 97, в районе утвержден Порядок своевременного оповещения населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

Основным способом оповещения и информирования населения Здвинского сельсовета о ситуациях ГО и ЧС является передача речевой информации. Сигналы (распоряжения) ГО в Здвинском сельсовете передаются по радио, телевидению, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Трансляции вещательных программ приостанавливаются, речевая информация передается населению длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3 минутное краткое повторение передачи речевого сообщения, при этом передачи правительственных сообщений имеют первостепенное значение.

Объектовые системы оповещения, оборудуются на объектах, имеющих важное экономическое или оборонное значение, они состоят:

- из электронного оповещения персонала объекта;

- объектовой сети радиотрансляционного вещания.

В настоящее время объектовые системы оповещения на территории Здвинского сельсовета отсутствуют.

При чрезвычайных ситуациях необходимо использовать подвижные средства оповещения населения. Для централизованного оповещения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях в соответствии с СП 165.1325800.2014 (редакция СНиП 2.01.51-90).

  - Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

В населенных пунктах Здвинского сельсовета действующих центральных систем водоотведения нет. По данным ФСГС в поселении полностью отсутствуют отдельные канализационные сети. Население использует локальные очистные сооружения, выгребные ямы, септики.

Сточные воды от жилой и общественной застройки поступают в накопительные выгребные ямы и осуществляется вывоз специализированным транспортными средствами на объекты размещения отходов.

Территории, в которых нет централизованного водоснабжения, характеризуются малочисленностью населения. Водоснабжение таких неперспективных малых населенных пунктов осуществляется из шахтных колодцев, используя грунтовую воду.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент являются подземные артезианские воды. Водопотребление осуществляется из артезианских скважин. В состав водозаборных сооружений входят насосные станции над артскважинами, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети. Источником хозяйственно-питьевого (коммунального) водоснабжения служат подземные воды.

К первоочередным мероприятиям по обеспечению устойчивости работы системы водоснабжения в условиях ЧС (в соответствии с инструкцией ВСН ВК 4-90) относятся:

- подготовка схем водоснабжения населенных пунктов поселения для различных ситуаций и режимов работы, в соответствии с нормативными требованиями ВСН ВК 4-90;

- в схеме должны быть задействованы в первую очередь все ресурсы подземных вод, поверхностные источники могут быть использованы только в крайнем случае, если качество воды в них соответствует одному из трех классов, указанных в ГОСТ 2761-84;

- устья всех водозаборных скважин и задействованных колодцев должны быть загерметизированы;

- ряд скважин должен иметь резервные источники электроснабжения, не отключаемые при обесточивании других потребителей или иметь устройства для подключения насосов к передвижным электростанциям, а также патрубки для обеспечения залива воды в передвижные цистерны;

- реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены для работы по водоочистке при заражении воды или воздушной среды;

- каждый пункт раздачи воды в передвижную тару должен обслуживать территорию населенного пункта в радиусе не более 1,5 км.

Водоотведение должно осуществляться в специально оборудованные места, обозначенные на схеме и на местности специальными предупредительными знаками (аншлагами). Доступ к ним должен быть оборудован техническими средствами, исключающими контакт персонала и населения с загрязненной средой.

Тепло и энергоснабжение

Для оказания услуги по теплоснабжению потребителям Здвинского сельсовета используется 8 котельных, находящихся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей 19,71 км, из которых требуют реконструкции – 9,15 км из стальных труб d – 100 мм.

Корректировкой инвестиционной программы АО «РЭС» 2021-2025 годов в части 2024-2025 годов (размещенной на сайте www.mjkh.nso.ru), утвержденной приказом МЖКХиЭ НСО №164-НПА от 13.10.2023 на рассматриваемой территории не предусмотрены мероприятия по строительству/реконструкции электрических сетей.

Газоснабжение

Газоснабжение на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

Населенные пункты Здвинского сельсовета снабжаются сжиженным баллонным газом, доставляемым в баллонах емкостями 50 литров. Места складирования емкостей СУГ – отсутствуют.

  - Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

По данным администрации на территории Здвинского сельсовета организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне нет. Согласно схемам территориального планирования Российской Федерации, Новосибирской области и Здвинского района строительство категорированных объектов на территории поселения не предусматривается.

    - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера, возможных на территории Здвинского сельсовета

Согласно СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95» по оценке сложности природных условий территория Здвинского сельсовета относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений.

К опасным метеорологическим явлениям и процессам на территории Здвинского сельсовета относятся:

- ливневые дожди – затопление территории и подтопление фундаментов предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым покрытием и планировкой территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- ветровые нагрузки – рассчитываются в соответствии с требованиями СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- выпадение снега – конструкции кровли должны быть рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* для данного района строительства;

- сильные морозы – производительность системы отопления должна быть рассчитана в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

- грозовые разряды – согласно требованиям РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений», СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» должна предусматриваться защита проектируемых объектов от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений в зависимости от объекта строительства в пределах проектной застройки.

Для предотвращения ЧС, вызванных данными факторами необходимо выполнение следующих мероприятий:

- организация защиты автомобильных дорог от снежных заносов и штормовых ветров (лесонасаждения, защитные щиты и заборы);

- своевременная снегоуборка и подсыпка смесей противоскольжения при гололеде на дорогах;

- своевременная подготовка инженерных коммуникаций к зимней эксплуатации;

- применение громоотводов для защиты зданий и сооружений от молний;

- заблаговременное оповещение населения о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций.

Возможными последствиями ураганов являются: снос или повреждение крыш жилых домов (в основном индивидуальных), повреждение линий связи и электропередач, лесоповал на значительных площадях и завалы из деревьев на участках дорог, возникновенье отдельных очагов пожаров.

Возникновение ураганных ветров зачастую связанно с одновременным выпадением большого количества осадков в виде дождя и, как следствие, подъемом воды в реках.

Нередко в зимний период на дорогах района наблюдаются сильные снежные заносы, в результате которых некоторые участки дорог 2-3 суток остаются в непроезжем состоянии.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередач и связи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии и тепла объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, жилых массивов.

Лесные и торфяные пожары.

Значительную часть площади Здвинского сельсовета составляют леса. Это обусловливает высокую степень летней пожароопасности. Жилые зоны населенных пунктов не находятся в непосредственной близости к крупным лесным массивам.

Основной причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы и отдыха. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков. В середине лета значительное число пожаров возникает в местах сбора ягод и грибов.

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Здвинского сельсовета

На территории Здвинского сельсовета расположены силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, продолжающие работу в особый период (согласно планам ГО), представленные в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Здвинского района Новосибирской области |  |  | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Всего |  |
|  |  |  | л/с | техн. |
| ОФПС-4 |  |  |  |  |
|  | ПЧ-55 | с. Здвинск, ул. М. Горького, 102 | 32 | 2 |

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

Мероприятия по предупреждению распространения лесных пожаров предусматривают осуществления ряда лесоводческих мероприятий (санитарные рубки, очистка мест рубок леса и др.), а также проведение специальных мероприятий по созданию системы противопожарных барьеров в лесу и строительству различных противопожарных объектов.

Для предотвращения лесных пожаров должны выполняться следующие контрольно-технические и административные мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- проведение наземного патрулирования и противопожарной авиационной разведки;

- введение ограничения на посещение отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период;

- оборудование противопожарных защитных полос между границами населенных пунктов и подступающих лесных массивов;

- установление регламента использования территорий, занятых противопожарными защитными полосами;

- контроль соблюдения противопожарной безопасности при лесоразработках;

- организация своевременной очистки лесоразработок и массивов леса от заготовленной древесины, сучьев, щепы, отходов;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

Опасные геологические процессы и явления. В инженерно-геологическом отношении территория Здвинского сельсовета в основном, является благоприятной для организации строительства. Местность пересеченная и представлена увалистым рельефом, развитой овражно-балочной сетью, сетью мелких озер.

Для предотвращения эрозии, оврагообразования и заболачивания почв, необходимо выполнение дополнительных инженерно-технических мероприятий:

- организация поверхностного стока и поверхностное осушение;

- берегоукрепление;

- благоустройство оврагов и укрепление крутых склонов рельефа;

- осушение болотистых участков и комплексная мелиорация земель;

- посев трав и кустарниковой растительности на склонах оврагов и берегов.

Опасные гидрологические явления и процессы. Вероятность природных ЧС, обусловленных опасными гидрологическими явлениями на территории сельского поселения незначительна. Опасные гидрологические явления могут наблюдаться на реках в периоды весеннего половодья и паводков. При этом населенные пункты Здвинского сельсовета и хозяйственные объекты в зону затопления и подтопления паводковыми водами не попадают. Поэтому, необходимость планирования инженерной защиты территории от затопления и подтопления отсутствует.

В соответствии с частью 5 статьи 67.1 Водного кодекса РФ границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В целях обеспечения безопасности и охраны людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций на водных объектах поселения предусмотрено:

- прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов;

- соблюдение установленных статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации ограничений и условий осуществления хозяйственной деятельности в зонах возможного затопления, подтопления;

- на картографической основе определены границы водоохранных зон, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности;

- установление и обустройство мест для массового отдыха и занятия спортом на водных объектах (зоны рекреации), создание ведомственных спасательных постов на территории зоны рекреации;

- установление мест, где запрещены купания, катания на лодках, забор воды для питьевых нужд, водопой скота, другие условия общего водопользования;

- исключение строительства нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой ситуации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014 г.).

    - Перечень источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера, возможных на территории Здвинского сельсовета

Техногенная составляющая является основной среди источников чрезвычайных ситуаций. На территории Здвинского сельсовета эксплуатируются котельная, трансформаторные подстанции, проложены инженерные сети и сети энергоснабжения. В поселении проходят автомобильные дороги регионального значения. Основной вид экономической деятельности данной территории – сельское хозяйство.

Все эти объекты и предприятия в процессе эксплуатации создают различные опасности техногенного характера.

Химически опасные объекты – аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ)

Риски возникновения аварий на химически опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на химически опасных объектах.

Риски возникновения аварий на радиационно-опасных объектах

Проектируемая территория не попадает в зону риска возникновения аварий на радиационно-опасных объектах.

Риски возникновения аварий на пожаровзрывоопасных объектах

Включают:

- объекты добычи газа и газопроводного транспорта;

- объекты транспортировки жидких и газообразных углеводородов;

- объекты хранения ГСМ и газа (нефтебазы, АЗС, АГЗС);

- прочие объекты.

Риски возникновения аварий на гидродинамически опасных объектах

Потенциально – опасных ГТС на территории Здвинского сельсовета не числится.

Для защиты населения при катастрофическом затоплении местности в результате аварий на ГТС настоящим Проектом предлагается:

- ограничение использования земельных участков, расположенных в нижних бьефах ГТС;

- обеспечение мониторинга за состоянием ГТС, при необходимости организация в период прохождения половодья круглосуточного дежурства аварийных бригад на ГТС.

    - Риски возникновения опасных происшествий на транспорте при перевозке опасных грузов

Основным видом транспорта в Здвинском сельсовете является автомобильный транспорт. Дорожная сеть поселения представлена автодорогами регионального и межмуниципального значений Здвинск - Верх-Урюм - Лянино – Мамон 50 ОП МЗ 50Н-0704, Здвинск - 157 км а/д "К-01"	50 ОП РЗ 50К-06 Здвинск – Барабинск, 50 ОП РЗ 50К-05, местного значения поселения и улично-дорожной сетью. На этих участках наиболее вероятно возникновение ДТП и аварийных ситуаций, в том числе при прохождении автомобильных цистерн с химическими и взрывоопасными грузами. В результате этих аварий может возникнуть угроза населению, проживающему вблизи данных транспортных магистралей. Зоны поражения образуются в зависимости от вида и количества опасных веществ.

Существующие автодороги являются опасными объектами транспортной инфраструктуры сельсовета.

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на транспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. А также, для пропуска опасных грузов по дорогам общего пользования, органами ГИБДД обязательно должны проверяться специальные разрешения, выдаваемые уполномоченными органами (Пр. Минтранс №179 от 04.07.2013), где устанавливаются определенные маршруты и время перевозок.

Риск возникновения аварий на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов

Возникновение аварии данного типа возможно при разгерметизации автомобильной цистерны, перевозящей легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или сжиженные углеводородные газы (СУГ) в результате ДТП.

При возникновении аварии, связанной с утечкой СУГ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара – вспышки);

- образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование зоны теплового излучения при сгорании СУГ на площадке разлива;

- разрушение цистерны, выброс СУГ и образование «огненного шара»;

- образование зоны теплового излучения «огненного шара».

При возникновении аварии, связанной с разливом ЛВЖ наиболее вероятными аварийными ситуациями являются:

- образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

- образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного возникновения пожара-вспышки);

- образование избыточного давления воздушной ударной волны;

- образование теплового излучения при горении ЛВЖ на площадке разлива.

В случаях возникновения ДТП на автомобильном транспорте при перевозке ЛВЖ или сжиженных (сжатых) углеродистых газов могут возникнуть три основных вида аварии:

- взрывное превращение облака топливовоздушной смеси (ТВС);

- образование огненного шара;

- пожар пролива горючего вещества.

В соответствии с одним из видов аварии, а также в зависимости от массы задействованного в аварии топлива и интересующего расстояния по графикам определяются границы полных, сильных, средних и слабых степеней разрушения зданий и сооружений. Затем на план объекта наносятся указанные границы зон разрушений от различных видов аварий (в качестве эпицентра следует принимать место воспламенения вещества), далее определяются пострадавшие от аварии здания и сооружения.

Таблица 6.2

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке пропана

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с пропаном, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 8000 |
| Коэффициент участия газа во взрыве | 1,0 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <85,6 |
| сильные (100÷40 кПа) | 85,6÷210,5 |
| средние (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| слабые (20÷10 кПа) | 432,7÷815,4 |
| расстекление (5 кПа) | >815,4 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <85,6 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 85,6÷165,4 |
| средняя (60÷40 кПа) | 165,4÷210,5 |
| легкая (40÷20 кПа) | 210,5÷432,7 |
| Огненный шар |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании огненного шара, кг | 4800 |
| Коэффициент участия газа в огненном шаре | 0,6 |
| Диаметр огненного шара, м | 85,2 |
| Время существования огненного шара, с | 12,0 |
| Степень поражения людей на расстоянии от центра огненного шара, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 20,0 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 47,4 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 64,2 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 108,4 |

Для находящихся на открытой местности людей расстояние поражения ВУВ при различных режимах взрывного превращения облака ТВС, а также процент пораженных тепловым излучением от огневого шара или горящего пролива определяется по соответствующим графикам.

Таблица 6.3

Результаты расчета зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспорте, при перевозке бензина

| Параметры | Значения |
| --- | --- |
| Автоцистерна с бензином, грузоподъемностью 8т. |  |
| Масса вещества, участвующего в образовании облака ТВС, кг | 6400 |
| Коэффициент участия во взрыве | 0,8 |
| Разрушение зданий и сооружений на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| полные (>100 кПа) | <65,4 |
| сильные (100÷40 кПа) | 65,4-110,0 |
| средние (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| слабые (20÷10 кПа) | 450,0-687,7 |
| расстекление (5 кПа) | >687,7 |
| Степень травмирования людей на расстоянии от эпицентра взрыва, м |  |
| летальная (>100 кПа) | <65,4 |
| тяжелая (100÷60 кПа) | 65,4-88,5 |
| средняя (60÷40 кПа) | 88,5-110,0 |
| легкая (40÷20 кПа) | 110,0-450,0 |
| Пожар пролива |  |
| Масса вещества в аварийном проливе, кг | 6400 |
| Коэффициент участия в пожаре | 0,8 |
| Максимальная площадь пожара (свободное разлитие),м2 | 175,4 |
| Эффективный диаметр пролива, м | 15 |
| Высота пламени, м | 4,8 |
| Степень поражения людей на расстоянии от фронта пламени, м |  |
| ожог III степени (320 кДж/м2) | 22,5 |
| ожог II степени (220 кДж/м2) | 37,6 |
| ожог I степени (120 кДж/м2) | 57,6 |
| болевой порог (20-60кДж/м2) | 92,2 |

Сложилось так, что трассы автомобильных дорог в некоторых населенных пунктах проходят через их центр. При этом опасности последствий ДТП может подвергнуться большое количество жителей этих населенных пунктов.

Риск возникновения аварий на водном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на водном транспорте.

Риск возникновения аварий на железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на железнодорожном транспорте.

Риск возникновения аварий на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных грузов

Проектируемая территория не попадает в зоны возникновения аварий на трубопроводном транспорте.

    - Перечень источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера на территории Здвинского сельсовета

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

  - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации.

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности состоит из нескольких элементов:

- органы государственной власти;

- органы местного самоуправления;

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплексом организационных и технических решений.

    - Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Здвинского сельсовета

Состояние системы обеспечения пожарной безопасности на территории Здвинского сельсовета

На территории Здвинского сельсовета расположены силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, продолжающие работу в особый период (согласно планам ГО), представленные в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Сведения о пожарных депо и прочих объектах пожарной охраны

| Силы и средства пожарной охраны МЧС России Здвинского района Новосибирской области |  | Силы и средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПП) | Всего |  |
|  |  | л/с | техн. |
| ОФПС-4 |  |  |  |
| ПЧ-55 | с. Здвинск, ул.М.Горького, 102 | 32 | 2 |

    - Организационные решения

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания.

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним из следующих способов или их комбинаций:

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих веществ и материалов;

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограничением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопасным способом их размещения;

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, кабин и т. п.);

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и правилами безопасности;

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объема (его составной части);

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается;

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолированных помещениях или на открытых площадках;

- применением устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других устройств.

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания должно достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией:

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуатации которых не образуются источники зажигания;

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок;

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отключения возможных источников зажигания;

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения горючего;

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания;

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами;

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструкций;

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов;

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ;

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно допустимого по горючести;

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов.

    - Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную безопасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда;

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны;

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожарной техники в места возникновения пожара;

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в массивах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную полосу шириной не менее 2,5 м;

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных передач необходимо расположение обозначенных охранных зон;

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешается устраивать несанкционированные места размещения горючих отходов;

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений объекта;

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортировать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять транспортное средство без присмотра.

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасности на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечивать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД.

    - Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Территория Здвинского сельсовета обладает достаточным количеством водоемов для устранения пожара при чрезвычайных ситуациях. Проектом рекомендуется во всех населенных пунктах, расположенных на естественных водоемах, восстановить существующие и оборудовать дополнительные площадки (пирсы) для заправки пожарных машин водой, особенно близко расположенных к лесным массивам.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать водные объекты, расположенные на территории муниципального образования.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

    - Требования пожарной безопасности к пожарным депо

Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общесельского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к V-ому типу (пожарные депо для охраны населенных пунктов (кроме городов));

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 депо V типа на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,55 га.

    - Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки

Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной безопасности.

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования нижних этажей, существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

  - Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте

Оценка рисков возникновения и развития аварий на транспорте заключается:

- в определении частоты возникновения инициирующих аварии событий;

- в оценке степени риска;

- в оценке последствий возникновения аварий и ЧС (в т.ч. расчет зон поражения);

- в обобщении оценок риска.

    - Определение частоты возникновения инициирующих событий

Практика показывает, что аварии характеризуются комбинацией случайных событий, возникающих с различной частотой на разных стадиях технологического процесса: отказ оборудования, ошибки человека, нерасчетные внешние воздействия, разрушение, выброс, пролив вещества, рассеяние веществ, воспламенение, взрыв, интоксикация и т.д.

Для определения частоты нежелательных событий используют статистические данные по аварийности и надежности исследуемых технологических систем, логические методы анализа, имитационные модели возникновения аварий, экспертные оценки специалистов в данной области.

    - Оценка степени риска

Оценка степени риска – это процесс определения вероятности возникновения той или иной аварии и степени ее опасности для людей, зданий, сооружений и других объектов окружающей среды (РД 08-120-96), является одним из этапов анализа риска и заключается в ранжировании аварий по степени опасности и уровню вероятности.

Наиболее опасными объектами, способными вызвать ЧС техногенного характера на территории Здвинского сельсовета являются:

- федеральные и региональные дороги поселения, по которым наиболее часто осуществляются перевозки взрывоопасных углеродистых газов (пропан, бутан) и легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, ДТ);

- магистральный нефтепровод;

- отопительные котельные поселения (уголь, электронагреватели);

- улично-дорожная сеть населенных пунктов.

7. перечень земельных участков, которые включаются в границы Здвинского сельсовета, или исключаются из его границ

Таблица 7.1

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов Здвинского сельсовета

| Номер кадастрового участка | Площадь участка, кв.м | Существующее использование | Планируемое использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 54:06:022701:989 | 2912 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 54:06:022701:878 | 15000 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства |
| 54:06:022701:999 | 2353 | Земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование (1.0) |

8. Предложения по территориальному планированию (проектные предложения генерального плана)

8.1 Развитие планировочной структуры

В соответствии с предложениями по территориальному планированию за основу берется данная территория Здвинского сельсовета – 3001,31 га.

Площади населенных пунктов Здвинского сельсовета:

- с. Здвинск – 684,97 га.

Границы муниципального образования установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области».

9. Основные технико-экономические показатели

Таблица 9.1

| № п/п | Показатели |  |  |  | Единица измерения |  | Современное состояние (2022 год) |  | Первая очередь (2031 год) |  | Расчетный срок (2041 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах сельсовета, в том числе |  |  |  | га |  | 3001,21 |  | 3001,21 |  | 3001,21 |
|  | Жилая зона |  |  |  | га |  | 520,69 |  | 520,69 |  | 520,69 |
|  | Общественно-деловая зона |  |  |  | га |  | 68,82 |  | 68,82 |  | 68,82 |
|  | Производственная зона, зона инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  | га |  | 54,76 |  | 54,76 |  | 54,76 |
|  | Зона садоводства, огородничества |  |  |  | га |  | 41,35 |  | 41,35 |  | 41,35 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  | га |  | 2154,38 |  | 2152,3 |  | 2152,3 |
|  | Зона рекреационного назначения |  |  |  | га |  | 15,22 |  | 15,22 |  | 15,22 |
|  | Зона специального назначения |  |  |  | га |  | 7,69 |  | 9,77 |  | 9,77 |
|  | Зона акваторий |  |  |  | га |  | 32,19 |  | 32,19 |  | 32,19 |
|  | Зона лесов |  |  |  | га |  | 88,59 |  | 88,59 |  | 88,59 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов |  |  |  | га |  | 17,52 |  | 17,52 |  | 17,52 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов |  |  |  | га |  | 699,13 |  | 684,72 |  | 684,72 |
| II. Население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения |  |  |  | чел. |  | 4880 |  | 4735 |  | 4595 |
| III. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения |  |  |  | ед. |  | 2 |  | 2 |  | 3 |
|  | общеобразовательные школы |  |  |  | ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | дополнительное образование |  |  |  | ед. |  | 3 |  | 3 |  | 3 |
| 3.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Районная больница |  |  |  | ед. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плоскостные спортивные сооружения |  |  |  | ед. |  | 8 |  | 8 |  | 8 |
|  | спортивные залы |  |  |  | ед. |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
| 3.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения культуры |  |  |  | ед. |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 3.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | магазины |  |  |  | ед. |  | 64 |  | 64 |  | 64 |
|  | магазины |  |  |  | кв.м |  | 9277,2 |  | 9277,2 |  | 9277,2 |
| 3.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общедоступные столовые, кафе |  |  |  | ед. |  | 6 |  | 6 |  | 6 |
| IV. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог, в том числе |  |  |  | км |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральное значения |  |  |  | км |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | регионального и межмуниципального значения |  |  |  | км |  | 12,9 |  | 12,9 |  | 12,9 |
|  | улично-дорожная сеть |  |  |  | км |  | 35,48 |  | 35,48 |  | 35,48 |
| V. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водопотребление |  |  |  | куб.м/сут. |  | 1034,99 |  | 1053,45 |  | 1022,31 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  | куб.м/сут. |  | – |  | – |  | – |
| 5.3 | Энергопотребление |  |  |  | тыс. кВт в год |  | 4709,74 |  | 4569,80 |  | 4434,69 |
| 5.4 | Санитарная очистка территорий. Количество твердых коммунальных отходов |  |  |  | куб.м/год |  | 11799,15 |  | 11448,56 |  | 11110,06 |
| VI. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Площадь жилых помещений |  |  |  | тыс.кв.м |  | 113,3 |  | 151,27 |  | 155,47 |
| Обеспечение жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь жилых помещений (тыс. кв. м) |  | в том числе ветхий (тыс. кв. м) | Доля ветхого жилого фонда в общей площади жилых помещений (тыс. кв. м) | Обеспеченность жильем в расчете на 1 жителя (тыс. кв. м) |  | % собираемости платежей населением по оплате услуг ЖКХ (тыс. кв. м) |  | Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года (тыс. кв. м) |  | Доля семей, состоящих на учете для получения жилья в общем количестве семей (тыс. кв. м) |  |
| 113,3 |  | 0,3 | 0,27 | 23,0 |  | 99,6 |  | 196 |  | 8,3 |  |

Сведения о землях лесного фонда.

В соответствии с частью 3 статьи 14 ФЗ от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», земельные участки, указанные в таблице ниже, не относятся к землям лесного фонда.

| № п/п | Лесохозяйственный участок | Номер квартала | Номер выдела | Общая площадь выдела, га | Площадь пересечения, га | Суммарная площадь пересечения, га | Оставшаяся площадь выдела, га | Целевое назначение | Категория защитных лесов | О наличии ООПТ/культуры | Кадастровые номера участков иных категорий | Вид разрешенного использования земельных участков | Категория земель | Возникновение права на ЗУ (по ЕГРН) | Дата возникновения первичного права ЗУ (договоры аренды, свидетельства) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1622 |  |  | 0.7846 | 0.0473 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:27 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 21.09.2012 | 31.01.2005 |
| 2 | 1622 |  |  | 0.7846 | 0.0494 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:4 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 19.09.2002 | 13.08.2002 |
| 3 | 1534 |  |  | 0.811 | 0.0388 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:152 | Для строительства и эксплуатации завода по производству комбикормов | Земли населенных пунктов | 14.04.2017 | 20.03.2013 |
| 4 | 1622 |  |  | 0.7846 | 0.0038 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:58 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 16.12.2015 | 31.01.2005 |
| 5 | 1622 |  |  | 0.7846 | 0.0182 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:74 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 29.04.2016 | 30.03.2009 |
| 6 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.1179 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:1 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 29.04.2009 | 23.10.2000 |
| 7 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0212 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:10 | Для строительства жилого дома | Земли населенных пунктов | 14.11.2003 | 14.11.2003 |
| 8 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0541 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:22 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 31.01.2005 | 31.01.2005 |
| 9 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0668 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:23 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 08.09.2021 | 31.01.2005 |
| 10 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.1239 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:24 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 12.03.2015 | 31.01.2005 |
| 11 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0254 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:28 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 19.05.2009 | 31.01.2005 |
| 12 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0998 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:12 | Для размещения и эксплуатации жилого объекта | Земли населенных пунктов | 14.02.2008 | 26.04.2005 |
| 13 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0006 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 28.07.2020 | 31.01.2005 |
| 14 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0952 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:41 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 31.01.2005 | 31.01.2005 |
| 15 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0731 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:42 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 31.01.2005 | 31.01.2005 |
| 16 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0855 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:5 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 31.05.2021 | 30.12.2002 |
| 17 | 1636 |  |  | 3.1702 | 0.0647 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:79 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 15.02.2011 | 01.02.2005 |
| 18 | 1699 |  |  | 0.3527 | 0.002 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:14 | Для эксплуатации и обслуживания существующей автомобильной дороги с отнесением ее в соответствии с территориальным зонированием к землям общего пользования | Земли населенных пунктов | 11.06.2013 | 07.12.2004 |
| 19 | 1822 |  |  | 1.2049 | 0.0032 |  |  |  |  |  | 54:06:010219:51 | Для размещения зерносклада | Земли населенных пунктов | 10.09.2015 | 10.12.2012 |
| 20 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0533 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:10 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 01.06.2006 | 24.04.2003 |
| 21 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0202 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:13 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 07.05.2015 | 26.05.1999 |
| 22 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0558 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:18 | для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 21.11.2014 | 09.06.2005 |
| 23 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0091 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 21.04.2000 | 21.04.2000 |
| 24 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0267 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:24 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 22.04.2010 | 31.01.2005 |
| 25 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0626 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:27 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 21.02.2019 | 31.01.2005 |
| 26 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0263 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:45 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 23.06.2014 | 31.01.2005 |
| 27 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0846 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:46 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 18.04.2014 | 31.01.2005 |
| 28 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0891 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:47 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 19.04.2019 | 31.01.2005 |
| 29 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0862 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:48 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 29.09.2011 | 31.01.2005 |
| 30 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0643 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:49 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 23.12.2010 | 31.01.2005 |
| 31 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0004 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:50 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 05.04.2019 | 31.01.2005 |
| 32 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0048 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:52 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 20.04.2006 | 31.01.2005 |
| 33 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0017 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:6 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 20.11.2009 | 09.08.1999 |
| 34 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.065 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:7 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 23.01.2018 | 24.08.2000 |
| 35 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0382 |  |  |  |  |  | 54:06:010106:8 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 28.01.2016 | 10.07.1998 |
| 36 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.063 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:124 | Для индивидуального жилищного строительства | Земли населенных пунктов | 10.02.2014 | 20.05.2013 |
| 37 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.2289 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:13 | Для размещения и эксплуатации жилого дома | Земли населенных пунктов | 22.12.2006 | 14.05.2005 |
| 38 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0354 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:137 | для размещения трассы ЛЭП | Земли населенных пунктов | 14.04.2015 | 20.10.2014 |
| 39 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0948 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:14 | Для размещения и эксплуатации жилого объекта | Земли населенных пунктов | 30.03.2021 | 25.05.2005 |
| 40 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0373 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:15 | Для размещения и эксплуатации жилого объекта | Земли населенных пунктов | 25.12.2017 | 02.06.2005 |
| 41 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0178 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:25 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 17.02.2010 | 04.02.2005 |
| 42 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.1141 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:31 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 04.02.2005 | 04.02.2005 |
| 43 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0308 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:32 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 28.07.2010 | 04.02.2005 |
| 44 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.104 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:34 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 21.03.2022 | 04.02.2005 |
| 45 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.1413 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:35 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 10.04.2018 | 04.02.2005 |
| 46 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0731 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:37 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 04.02.2005 | 04.02.2005 |
| 47 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.1219 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:38 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 02.12.2021 | 04.02.2005 |
| 48 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.1084 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:39 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 27.02.2013 | 04.02.2005 |
| 49 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0874 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:41 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 04.02.2005 | 04.02.2005 |
| 50 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0886 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:42 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 04.02.2005 | 04.02.2005 |
| 51 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.0958 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:43 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 05.07.2016 | 04.02.2005 |
| 52 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.1048 |  |  |  |  |  | 54:06:010107:44 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 06.11.2019 | 04.02.2005 |
| 53 | 1452 |  |  | 11.0205 | 0.104 |  |  |  |  |  | 54:06:010104:35 | Для производственных целей | Земли населенных пунктов | 16.08.2006 | 16.08.2006 |
| 54 | 1622 |  |  | 0.7846 | 0.041 |  |  |  |  |  | 54:06:010111:57 | Для ведения личного подсобного хозяйства | Земли населенных пунктов | 08.10.2021 | 31.01.2005 |
| 55 | 1699 |  |  | 0.3527 | 0.0005 |  |  |  |  |  | 54:06:000000:39 (54:06:010129:45) | Для размещений и использования по назначению объектов энергетики | Земли населённых пунктов | 03.04.1992 | 03.04.1992 |
| 56 | 1699 |  |  | 0.3527 | 0.0002 |  |  |  |  |  | 54:06:000000:39 (54:06:010129:46) | Для размещений и использования по назначению объектов энергетики | Земли населённых пунктов | 03.04.1992 | 03.04.1992 |

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации

Водоохранные зоны установлены в соответствии со статьёй 65 Водного кодекса Российской Федерации