|  |  | Приложение Утверждено решением 66 сессии Совета депутатов Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 12.07.2019 г. № 242 |
| --- | --- | --- |

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗДВИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА ЗДВИНСКОГО  РАЙОНА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на 2019-2034 годы.

с. Здвинск

2019 год

Структура

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Здвинского сельсовета на 2019-2034 годы

Паспорт  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета  на 2019-2034 годы.

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2. Климатические условия

1.3. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

1.4. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.7. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

2.1. Основные цели Программы

2.2. Основные задачи Программы

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Общие положения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система электроснабжения

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

5. Оценка эффективности реализации программы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Здвинского сельсовета  на 2019-2025 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Здвинского сельсовета на 2019 – 2034 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Исполнители программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | Администрация Здвинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Здвинского сельсовета |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Сроки реализации программы | 2019-2034 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: В соответствии с соглашением - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2019-2034 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | В сфере водоснабжения: - ремонт водопроводных сетей; - ремонт накопителей воды; -реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры; -установка люков на смотровые колодцы; -установка задвижек; В сфере электроснабжения: - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. Организация сбора и вывоза ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования коммунальных отходов; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО; |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Здвинского сельсовета.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

В связи с тем, что Здвинский сельсовет ограничен полномочиями в сфере организации в границах поселения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.  Программу необходимо осуществлять за счет средств, переданных в соответствии с соглашением между Здвинским районом и Здвинским сельсоветом.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Здвинский район находится в юго-западной части Новосибирской области. Здвинск – село, административный центр Здвинского района.

Здвинск расположен в Барабинской неизменности на реке Каргат, в 280 км к юго-западу от города Новосибирска, в 80 км от города Барабинск. В г. Барабинск находится ближайшая железнодорожная станция. Связь с Новосибирском осуществляется по автодороге республиканского значения.

Занимаемая территория - 496 га.

Незастроенные территории – 8,0 га, в том числе: земли пригодные для жилищного строительства 7,5 га, строительства объектов коммерческо-производственного и соц. культурного назначения – 0,5 га.

Протяженность автодорог всего 28,72 км, в том числе дороги с твердым покрытием 18,12 км.

Территория Здвинского района относится к степной зоне. Рассматриваемую территорию можно отнести к условно благоприятной для строительства. Несущими грунтами являются суглинки. Грунтовые воды залегают на глубине 3,5 – 3,6м.

Таблица 1

Динамика демографического развития Здвинского сельсовета

Основные показатели, характеризующие демографические процессы

| Показатели | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. Численность населения (чел.) | 4986 | 4921 | 4829 |
| 2. Общий коэффициент смертности (чел на 10000чел. населения) | 15,0 | 14,4 | 16,6 |
| 3.Общий коэффициент рождаемости | 8,4 | 6,5 | 11 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

| № п/п | Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел. | 1123 | 1098 | 1068 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел. | 3118 | 3086 | 3036 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел. | 745 | 737 | 725 |

На сегодняшний день возрастная структура населения Здвинского  сельсовета имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

1.2. Климатические условия

Климат района, как и всей области – континентальный, что обусловлено географическим положением внутри материка Евразия и удаленностью от океанов и морей. Преобладающими являются континентальные воздушные массы, с которыми связана теплая, ясная погода летом и морозная – зимой. Расчетная зимняя температура - 42оС. Снежный покров устанавливается в ноябре, разрушается в апреле. Расчетная глубина промерзания грунта  18 – 20 метров.

1.3. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Здвинского  сельсовета  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается организация ООО  «Теплосети», ООО  «Водоканал», МУП «Служба Заказчика Здвинского ЖКХ». Сбор и вывоз мусора осуществляет ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 3.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Здвинского сельского совета арактеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 111,7 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Котельные | шт. | 8 |
| Протяженность сетей | км. | 20,18 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 5 |
| Водопроводы | единиц | 1 |
| Протяженность сетей | км | 33,4 |
| Водоотведение |  |  |
| Очистныесооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - - |
| Протяженностьканализационныхсетей | км | - |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом | шт. | - |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | - |

1.4. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Для оказания услуги по теплоснабжению потребителям Здвинского сельсовета ООО «Теплосети» арендуют 8 котельных, находящихся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей 20,1 км, из которых требуют реконструкции 9,4 км из стальных труб d 100 мм. Основной проблемой теплоснабжения Здвинского сельсовета является значительный износ, до 65%, объектов теплоснабжения, требующих реконструкции, замены котлов и котельного оборудования, тепловых сетей. К системе отопления подключены объекты соц.культбыта (школы, дом детского творчества, детские сады, дом культуры, больница, жилье и т.д.). Основные объекты теплоснабжения – котельные. Вид топлива, используемый на котельных, – каменный уголь.

Котельная №  1 - здание введено в эксплуатацию в 1971 году, реконструкция была в 2001-2010 гг (капитальный ремонт кровли стен, замена котлов и котельного оборудования), общая протяженность тепловых сетей 7,06 км, средний диаметр 150 мм, установлено 9 водогрейных котлов ( марки КВР-1,2- 5шт, Факел 1,25 – 4 шт), 5 из которых установлены в 2003 году и требуют замены.

Котельная № 2 – здание введено в эксплуатацию в 1991 году, реконструкция - 2008 год (расширение котельного зала, ремонт кровли, установка нового расширителя на отдельно стоящую эстакаду), установлено 5 водогрейных котлов марки КВР 1,1 в 2008 году, общая протяженность тепловых сетей – 3,24 км, средний диаметр 100мм.

Котельная № 3 – здание введено в эксплуатацию в 1978 году, установлено в 2009 году 2 водогрейных котла марки Алмаз – 1,16, общая протяженность тепловых сетей - 0,66 км, средний диаметр - 100 мм.

Котельная № 4 – здание введено в эксплуатацию в 1969 году, реконструкция была произведена в 2007 году (капитальный ремонт котельной, ремонт кровли, перенос расширительного бака на отдельно стоящую эстакаду), установлено 6 водогрейных котлов, марки КВР-1,1, общая протяженность тепловых сетей – 3,82 км.

Котельная № 5 – здание 1971 года (ремонт кровли котельной в 2009 году, перенос расширительного бака на отдельно стоящую эстакаду, укрепление стен), в 2010 году установлено 3 водогрейных котла марки КВС-1,16 и Алмаз. Общая протяженность теплотрассы – 2,46 км.

Котельная № 7 – здание введено в эксплуатацию в 2002 году, установлено в 2008 году 2 котла марки КВР-1,0 и КВЗр 0,8, общая протяженность тепловых сетей - 0,15 км.

Котельная № 8 – здание введено в эксплуатацию в 1969 году, установлено 2 водогрейных котла марки КВр-0,93к в 2006 году, протяженность тепловых сетей – 0,146 км.

Котельная № 9 – здание введено в эксплуатацию в 1987 году, установлено 2 водогрейных котла марки Е 1/9 – 0,4 в 1987 году, протяженность тепловых сетей - 0,475 км.

Котельная № 10 – в 2010 установлено 2 водогрейных котла марки КВС-1,16, общая протяженность теплотрассы - 0,621 км.

Теплоносителем для системы отопления является подогретая вода. Система теплоснабжения – открытая.

В перспективе на 2019-2034 гг. планируется модернизация существующих тепловых сетей протяженностью 2,333 км с использованием современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями ГОСТа. Для учета и экономии энергоресурсов, улучшения технических и экономических характеристик планируется установка средств учета и регулирования потребителей топливно-энергетических ресурсов, замена котлов и котельного оборудования.

При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 3,5% от отпущенной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2009 - 2011 г.г.). Снижение (повышение) данных по расчетной присоединенной нагрузке по сравнению с 2010г.г. обусловлено применением методики МДК 4-005-2004.

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрасс из предизолированных, полимерных материалов, произведенных по новым технологиям (ППУ).

1.5. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение Здвинского сельсовета осуществляется водой из подземных источников от 5 артезианских скважин. Питьевая вода от всех скважин подается в единую закольцованную сеть. Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Удельная производственная мощность насосных станций 5,52 тыс. м3/сут. Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

Действующая водопроводная сеть протяженностью 33,4 км обеспечивает потребности населения райцентра.

Приоритет: развитие водопроводного хозяйства Здвинского сельсовета путем совершенствования и расширения системы водоснабжения – путем строительства новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб Ǿ110 и материалов по новым технологиям, позволяющим

1.6. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Газификация на территории Здвинского сельсовета отсутствует.

1.7. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования Здвинского сельсовета силами регионального оператора организован кольцевой сбор и вывоз ТКО. Данной услугой пользуются организации, учреждения, население МКД.

На территории Здвинского сельсовета в 4,5 км от с. Здвинск в 2019 г.планируется построить площадку временного накопления ТКО.

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Уличное освещение населенного пункта осуществляется при помощи обычных светильников с лампами накаливания мощностью до 250 ВТ в количестве 425 штук. Режим работы светильников регулируется вручную. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 202,9 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 490,0 тыс. руб в год. При этом качество освещения  не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же  низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку. Замена светильников на энергосберегающие, мощностью до 190 ВТ даст экономию до 60%  денежных средств ежегодно. При этом расходы на приобретение светильников окупятся в течение 3 лет. Для оптимизации расходов на электроэнергию, планируется сохранить ручное управление системой включения освещения.